! UCHAZEČ DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE!

| Do sloupce ANO/NE doplňte, zda uvedený parametr vyhovuje či nevyhovuje. Do sloupce HODNOTA doplňte skutečnou hodnotu stroje. Šedé buňky nechat, nevyplňovat! Pořízení traktoru - město Litomyšl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
|  | Traktor pro práci v lese |  |  |  |
|  | dieselový motor |  |  |  |
|  | výkon 51 - 65 kW |  | kW |  |
|  | při největší technicky přípustné hmotnosti na jakoukoliv nápravu vyšší než 6,0 t (podle údajů v technickém průkazu vozidla) musí být kola na této nápravě opatřena pneumatikami širšími než 450 mm |  | mm |  |
|  | traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel). Model traktoru bude dodán s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 |  |  |  |
|  | pohon 4x4 |  |  |  |
|  | rádio |  |  |  |
|  | 2 rychlostní zadní vývodový hřídel 540/540E ot/min |  |  |  |
|  | min. počet válců 3 |  | Ks |  |
|  | objem motoru min. 2,7 l |  | l |  |
|  | převodovka min. 12/12, powershuttle nebo reverzor |  | stupeň |  |
|  | uzávěrka zadní nápravy |  |  |  |
|  | uzávěrka přední nápravy |  |  |  |
|  | pracovní čerpadlo hydrauliky min. průtok 40 l/min |  | l |  |
|  | počet hydraulických okruhů vzadu min. 2 |  | ks |  |
|  | kabina s topením a klimatizací |  |  |  |
|  | pracovní světla 2x vpředu, 2x vzadu |  |  |  |

| Další vybavení k traktoru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
|  | Čelní nakladač |  |  |  |
|  | min. výška zdvihu 2 m |  | m |  |
|  | min. nosnost nakladače v max. výšce 1000 kg |  | Kg |  |
|  | euro-uchycení adaptéru |  |  |  |
|  | kleště na kulatinu |  |  |  |
|  | třetí hydraulický okruh |  |  |  |
|  | Cepový žací stroj |  |  |  |
|  | min. pracovní záběr 130 cm |  | cm |  |
|  | kardan |  |  |  |
|  | min. počet kladiv 10 |  | ks |  |
|  | pohon od zadní vývodové hřídele traktoru |  |  |  |
|  | uchycení do tříbodového závěsu |  |  |  |
|  | min. hmotnost 400 kg |  | kg |  |
|  | Jednonápravový plošinový traktorový přívěs |  |  |  |
|  | hydraulické sklápění |  |  |  |
|  | užitečná hmotnost min. 4500 kg |  | kg |  |
|  | min. výška bočnic 100 cm |  | cm |  |
|  | opěrné kolo |  |  |  |
|  | vzduchové brzdy |  |  |  |

Uchazeč:

Datum: 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis a razítko uchazeče