# 218 -M

### most v Nedošíně u Žabárny

## Hlavní prohlídka

### Prohlídku provedl Ing. Jan Dobrovolný, 17.06.2025

Objekt: 218 -M  (most v Nedošíně u Žabárny )	Název mostu: Litomyšl

Prohlídku provedl: Ing. Jan Dobrovolný

Datum prohlídky: 17.06.2025

Směr popisu: Zleva doprava, postupně od O1 ke konci mostu

Způsob zpřístupnění: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.

Počasí: jasno	Teplota vzduch: 28.0	Teplota NK: 25.0

## A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ev.č.: 218 -M	Č. komunikace: 218	Název objektu: Litomyšl , most v Nedošíně u Žabárny

Okres.: Svitavy	GPS: 49.884239 16.283972

Liniové staničení: _	Číslo úseku: 	Úsekové staničení: _

## B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

Nezadaný

Diagnostika převzata z předchozí HMP

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

Způsob založení opěr nelze zjistit.
	Vzpěry mezilehlých podpěry jsou položené na železobetonové prefabrikované panely, které jsou volně položené na dno koryta vodního toku.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi Mezilehlé podpěry

V místě styků jednotlivých dílů příhrad je nosná konstrukce podepřená ocelovými vzpěrami (každý příhradový nosník 4x). Mezi 2.-3.dílem příhrady je vzpěra součástí mostního provizoria, ostatní vzpěry jsou tvořené ocelovými trubkami přivařenými ke spodním pásnicím příhrad.
	Patky vzpěr jsou položené na železobetonových prefabrikovaných panelech volně položených na dno vodního toku.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi Krajní opěry

Opěra na začátku mostu (levobřežní) z pískovcových kvádrů s tenkou betonovou vyrovnávací vrstvou.
	Opěra na konci mostu masivní betonová.
	Vlevo pokračuje opěra na konci mostu krátkou betonovou zídkou rovnoběžnou s osou převáděné komunikace a dále navazuje na objekt silničního propustku pro přemostění náhonu (konstrukce tvořená 2x železobetonovou trubní prefabrikovanou konstrukcí)

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska

Nosná konstrukce je na opěry uložená pravděpodobně pevně; na opěře na konci mostu je částečně zabetonovaná.

Izolační systém

Pravděpodobně bez hydroizolace.

Nosná konstrukce

2 mostní pole
	Jednopatrová jednoduchá provizorní mostní souprava Bailey Bridge. Mezi 2. a 3.dílem příhrad jsou na koncových svislicích stojky mezilehlé podpěry (součást soupravy mostního provizoria).
	Příčníky nosné konstrukce jsou atypické zesílené.
	Mostovka je tvořená 18ks podélných ocelových válcovaných I nosníků výšky 120mm s osovou vzdáleností 250-260mm a ocelovými plechy, na které je přímo položen živičný kryt tloušťky cca 80mm.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka se živičným krytem přes celou volnou šířku mostu 4,74m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Svodidla

Záchytné zařízení je částečně tvořené nadvozovkovou částí soupravy Bailey Bridge.
	K vnitřním plochám příhrad jsou připevněné pásnice svodidel typu NH.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení

Na začátku a na konci mostu jsou osazené dopravní značky B13 (1,5t) a E5 (jediné vozidlo 3,5t).
	Rychlost vozidel na mostě je omezena dopravními značkami B20a na 20km/hod.

Cizí zařízení na mostě

Pod levým zakončením příčníků mostovky jsou přivařené 2 ocelové chráničky kabelů cizího zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty

V půdorysu mostu je přírodní koryto řeky Loučná.

## C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

Nezadaný

- Mostní list není k dispozici
	 - Běžné prohlídky nejsou prováděny !

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- zdivo opěry O1 má porušené spárování
	- na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty a vegetace
	- opěra O3 je  podemletá
	- na opěře O3 jsou stopy po zatékání
	- křídlo na konci mostu vlevo je podemleté do hloubky až 500mm
	- svislá trhlina přes celou výšku opěry O1 pod uložením pravého nosníku; trhlina se směrem dolů rozšiřuje až na 25mm
	- svislé stojky v polovině rozpětí mají již nefunkční PKO a vyskytuje se zde povrchová koroze
	- možné podemletí patek bárek podepření nosné konstrukce (dnes vzhledem k nečistotám není možno zjistit, konstrukce ale vizuálně se bez poklesu)
	- trhlina na úložném prahu opěry O1 vpravo, šíře 5mm (mimo plochu uložení ložiska)_ok
	- část OP3 vpravo není dobetonovaná, neodborné provedení z dob výstavby
	- hloubková degradace OP3 vpravo
	- rozpad zdiva levého křídla na konci u propustku
	- sesuv zeminy podél O1
	- hloubková degradace ÚP OP1

Ložiska, klouby, mostní závěry

- dilatace není konstrukci umožněna

Nosná konstrukce

- nadvozovoková část NK na začátku mostu vlevo nad uložením je bez PKO a je zde už hlubší koroze
	- mezi jednotlivými prvky NK nadvozovkové části jsou usazené nečistoty
	- PKO nadvozovkové části NK je nefunkční, místy se vyskytuje povrchová koroze
	- jeden z čepů v polovině rozpětí vpravo je už z montáže nedokonale zasunutý do konstrukce. bez čepu, vysunutý 35mm
	- nadvozovoková část NK na začátku mostu  vpravo nad uložením je bez PKO a je zde už hloubková koroze
	- PKO spodní části NK je nefunkční, místy se vyskytuje povrchová koroze
	- mostovka je napadena místy i hloubkovou korozí (primárně podílníky a mostovko plechy)
	- nečistoty v místech uložení nosné konstrukce

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

- pokles vysprávek na začátku vlevo
	- vegetace podél vodících plechů
	- vozovka je pravděpodobně převrstvená
	- větší rozsah trhlin a poruch vozovky
	- vypráskané zálivky ve vozovce

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Svodidla

Svodidla nejsou schopna zajistit požadovanou zádržnost, postrádají funkci !!! 
	- poškozené PKO svodidel, koroze
	- trhliny ve svarech svodidel
	- nenormové spojení svodnic
	- svodnice přivařené k NK
	- svodidla na předpolí na konci mostu jsou vykloněná a nestabilní
	- ohyby svodidel neodpovídají normovým předpisům (ostré rohy) 
	- svodnice nejsou lokálně průběžné 
	- svodnice jsou lokálně přeplánované

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení

- absence doplňkové tabule na začátku mostu

Cizí zařízení na mostě

- nenatřené a korodující podvěšené chráničky vlevo

Území pod mostem a přístupové cesty

- vegetace v těsné blízkosti opěr zasahující do konstrukce
	- naplaveniny před P2

## D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné prohlídky nejsou prováděny.

## E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

Termín splnění: V nejbližší době

- očistit celý most od vegetace a nečistot !

Termín splnění: V nejbližší době

S ohledem na stav PKO a rozsah koroze, stav vozovky a záchytného systému důrazně doporučuji provést širší opravu, během které bude minimálně provedeno:
	
        
	- odstrojení příslušenství mostu (vozovka, mostovka, svodidla),
	- obnova PKO celé nosné konstrukce
	- obměna prvků mostovky, které jsou napadeny hloubkovou korozí, v ideálním případě zhotovit mostovku novou,
	- realizace mostních závěrů,
	- realizace nového uložení nosné konstrukce,
	- realizace nové vozovky,
	- osazeních nových svodidel.

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

- sanovat povrchy spodní stavby

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

- zřídit ochranný práh OP2, aby nedošlo k dalšímu podemílání

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

- regulovat vegetaci a upravit zemní těleso tak, aby nedocházelo ke kontaktu nechráněných ploch se zemní vlhkostí

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

- zajistit hodnoty zatížitelnosti a doložit mostní list

Termín splnění: pravidelně

- odstraňovat nečistoty a vegetaci ze všech částí konstrukce a těsného okolí

Termín splnění: pravidelně

- odstraňovat naplaveniny před P2

## F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

## G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

| ### Stavebně-technické stavy Spodní stavba: IV - Uspokojivý Koeficient stavebního stavu: 0.8 Nosná konstrukce: V - Špatný Mostní vybavení: IV - Uspokojivý Použitelnost: III - Použitelné s výhradou | ### Zatížitelnost Vn: 0.0 Vr: 0.0 Ve: 0.0 Fe: 0.0 |
| --- | --- |

Rok příští HMP: 2027

Poznámka

Hodnoty zatížitelnosti mostu nejsou známé. Na mostě nebyly zjištěny statické závady způsobené  přetěžováním mostní konstrukce, proto je možné objekt provozovat v současném dopravním režimu (Vn = 1,5t, Vr = 3,5t). Konstrukce ja ale přetěžována těžší dopravou (porušující DZ)
	
        
	Vzhledem ke skutečnosti, že most je tvořen soupravou vojenského mostního provizoria, další hlavní prohlídka má být uskutečněna v souladu s ČSN 73 6221 za 2 roky.

Tuto mostní prohlídku provedl:

Ing. Jan Dobrovolný

Telefon: 777622521

E-mail: ing.dobrovolny@centrum.cz

Hlavní a mimořádné prohlídky mostů na pozemních komunikacích

Ev.č. oprávnění: 206/2017

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

| a_pohled na objekt po směru popisu | b_pohled na objekt proti směru popisu |
| --- | --- |
| c_předpolí objektu na začátku | d_předpolí objektu na konci |
| e_Vozovka na mostě | a_pohled na levé zábradlí na začátku objektu |
| b_pohled na levé zábradlí na konci objektu | c_pohled na pravé zábradlí na konci objektu |
| d_pohled na pravé zábradlí na začátku objektu | a_levé křídlo na začátku mostu K1_OP 1 zleva |
| b_pohled na OP1 | c_pravé křídlo na začátku mostu K2_pohled na O1 zprava |
| c2_pohled na pravou stojku P2.jpeg | d_levé křídlo na konci mostu K3 |
| e_pohled na OP3 | f_pravé křídlo na konci mostu K4_O3 zprava |
| p2_levá stojka P2 | a_pohled na NK zprava |
| b_pohled na NK zleva | c_podhled objektu zleva |
| c_podhled objektu zprava | d_podhled objektu v ose |
| f_pohled na objekt zleva | f_pohled na objekt zprava |
| IMG_absence doplňkové tabule | IMG_absence spárování O1 |
| IMG_defromované svodnice bez PKO | IMG_degradace O3 vpravo |
| IMG_degradace povrchu K3 | IMG_degradace ÚP OP1 |
| IMG_dožilé PKO NK povrchová koroze | IMG_dožilé PKO NK |
| IMG_dožilé PKO příčníků | IMG_dožilé PKO všech nosných částí |
| IMG_dožilé PKO | IMG_hloubková koroze na podhledu |
| IMG_hloubková koroze plechů mostovky | IMG_chráničky inženýrské sítě bez PKO povrchová koroze |
| IMG_K3 je podemleté | IMG_koroze na podhledu NK |
| IMG_koroze plechů mostovky | IMG_koroze podélníku mostovky |
| IMG_lokálně hloubková koroze stojin podélníků | IMG_naplaveniny před P2 |
| IMG_nečistoty na ÚP | IMG_nečistoty v uložení NK |
| IMG_nenormové napojení svodnic | IMG_O3 je podemletá |
| IMG_podemletí cca až 0,5 m | IMG_pokles vysprávky na začátku vlevo |
| IMG_porušení zdiva K3 ve spodní části u propustku | IMG_pravděpodobně nekvalitní betonáž OP3 |
| IMG_předpolí na konci_přechod | IMG_přeplátování svodidel_koroze |
| IMG_sesuv zeminy podél O1 | IMG_sloupek na konci vlevo je vyvrácený, vybočení svodidel |
| IMG_stojky jsou bez PKO | IMG_svodidlo nezajišťuje zádržnost |
| IMG_svodidlo vpravo na konci nezajistí zádržnost | IMG_svodnice nesou průběžné |
| IMG_trhlina v ohybu svodnice | IMG_trhlina v ohybu svonice |
| IMG_trhliny na předpolí na začátku | IMG_trhliny v ohybech svodnic |
| IMG_trhliny v ohybech | IMG_trhliny ve vozovce na konci mostu |
| IMG_trhliny ve vozovce na mostě | IMG_úbytek profilu na podélnících |
| IMG_vegetace podél vozovky na mostě | IMG_vegetace v těsné blízkosti opěr |
| IMG_vegetace v uložení na O1 | IMG_výpraskané zálivky na předpolí na začátku |
| IMG_záchytný systém bez PKO, ostré hrany | IMG_záchytný systém vpravo na konci je vykloněný |