B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	1

B.1	Popis území stavby	1

B.2	Celkový popis stavby	6

B.2.1	Celková koncepce řešení stavby	6

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6	Základní charakteristika objektů	10

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	11

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	12

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	12

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	12

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	13

B.4	Dopravní řešení	14

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15

B.7	Ochrana obyvatelstva	15

B.8	Zásady organice výstavby	15

B.8.1 Technická zpráva	15

B.8.2 Výkresy	19

B.8.3 Harmonogram výstavby	19

B.8.4 Schéma stavebních postupů	19

B.8.5 Bilance zemních hmot	20

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	20

- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Řešená lokalita se nachází v okrajové jihovýchodní části města Litomyšl. Rekonstrukce autokempu Primátor se odehrává  na pozemku p.č. 958/1 ;  959 ; 961/4 ; 958/3 ; 960/3 ; st. 1818 ; 960/2 ; st. 1813 ; 955/6 ; st. 3496 ; st. 3497  katastrální území Litomyšl

Pozemek je mírně svažitý od jihu k severu.

Stavba je v souladu s charakterem území. Na pozemku se nacházejí stávající nevyhovující zpevněné plochy, obytné chatky, provozní objekt. Tyto objety jsou odstraňovány v samostatné dokumentaci.

Rekonstrukce areálu autokempu je předmětem projekčních prací.

Navrhovaný záměr zceluje stávající prostor autokempu, které je v současnosti nesourodý, bez jasného konceptu a pohledových či komunikačních os.

Záměr zároveň tvoří nové komunikace pro pěší, pro osobní auta klade důraz na pohyb a relaxaci obyvatel a návštěvníků kempu.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územním plánem města Litomyšle, kde plochy s označením SR se nacházejí v okrajové části města a jsou určeny pro sport a rekreaci.

Navržená stavba není v rozporu se stanovením priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Navržená stavba není v rozporu se stanovením priorit územního plánování ČR pro zajištění udržitelného rozvoje, dle aktualizovaného znění Politiky územního rozvoje ČR z 15.4.2015, usnesení vlády č.276.

Regulační plán: Pro vymezené území touto dokumentací není zpracován regulační plán.

### Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Posouzení hydrogeologických poměrů na lokalitě je zpracováno na základě rešerše archivních geologických a hydrogeologických podkladů vč. archivních vrtů, projektových podkladů od objednatele a rekognoskace území.

Z průzkumu vyplývá:

• předkvartérní podloží tvoří vápnité jílovce až slínovce (cca 3 m p. t.),

• kvartérní pokryv tvoří fluviální jílovité sedimenty, písčité zeminy říčních teras a navážky;

• hladiny podzemní vody je v hloubce cca 3,5 – 5,0 m p. t.;

### Výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci přípravy projektových prací byly zajištěny následující průzkumy a podklady. Jejich závěry byly zohledněny a zapracovány v příslušných bodech do projektové dokumentace.

- Snímek katastrální mapy

- Výpis z LV

- stávající výškopisný a polohopisný plán a zaměření stávajících objektů

- zakreslení inženýrských sítí na základě informací jejich správců

- Místní šetření a fotodokumentace.

Geologický, ani stavebně historický průzkum není součástí PD.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle žádných právních předpisů.

V území se nenacházejí žádné přírodní hodnoty:

Zvláště chráněná území 	NE

USES 	NE

NATURA 2000 	NE

VKP 	NE

Oblast krajinného rázu 	NE

Památný strom 	NE

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území definovaném dle §66 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a novel, ani v území rozlivu. Rovněž se nenachází v poddolovaném území

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch je řešena za pomocí vsakování do okolního terénu.

Stavba neovlivňuje okolní stavby a pozemky žádným negativním způsobem.

Stavební práce budou prováděny na vyhrazeném záboru. Stavební budou prováděny pouze v denní dobu. Při provádění stavby nebudou překročeny hlukové limity od stavebních mechanismů. Stavba bude prováděna v maximálním ohledu na okolní zástavbu. Stavební práce musejí v co největší míře eliminovat zvýšenou prašnost hluk atd.

Stávající pozemek je mírně svažitý. Morfologie terénu zůstane stávající. Výstavbou nebudou nenarušeny stávající odtokové poměry. Způsob dosavadního využití v území nebude změněno. Dojde k vybudování autokempu na místě stávajícího.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba netvoří požadavky na asanace, demolici objektů. Bourací práce jsou předmětem samostatné projektové dokumentace. Tato dokumentace neřešení bourací práce. V rámci samostatného projektu na bouracích prácí dojde k odstranění stávajících obytných dřevěných chatek, mobiliáře,  pevněných ploch a vybraných stromů.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Požadavky na zábory nejsou známy. Stavební práce jsou na pozemcích, které jsou v současné době využívány jako zpevněné a zelené plochy.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Dopravní řešení bude téměř beze změn. Místní komunikace jsou v plném rozsahu zachovány, dojde pouze k výstavbě nové areálové komunikace, která zvýší obslužnost areálu autokempu.

Příjezd pro zásobování OC bude ponecháno beze změn. Zásobování OC bude probíhat přes zásobovací rampy.

Vodohospodářské objekty – vodovodní přípojka

Ze stávajícího  vodovodní přípojky budou provedeny pouze areálové rozvody vody k vybraným chatkám  a recepci.

Nové napojení na stávající venkovní vodovod bude vysazením nové odbočky ve vodoměrné šchtě. Nový venkovní arálová vodovod se navrhuje z polyetylenových trub PE-HD 50.  Trasu stávajícího venkovního vodovodu v místě napojení nutno přesně vytyčit. Podrobně popsáno v části PD-Vodohospodářské objekty

Vodohospodářské objekty – kanalizace splašková

V rámci rekonstrukce autokempu budou provedeny nové rozvody kanalizačního potrubí k vybraným chatkám. Tyto kanalizační rozvody budou napojeny na stávající kanalizační soustavu autokempu

Svody budou z kanalizačního potrubí pro uložení v zemi z PVC (systém KG) 110 - 160

Vodohospodářské objekty – odvodnění zpevněných ploch, chatek, recepce

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do okolního terénu, kde budou zasakovány. Dešťové vody ze střech chatek a recepce  budou zasakovány v zelené ploše kolem objektů.

Elektroinstalace

Osvětlení autocampu

Bude provedena demontáž stávajících sloupů se svítidly a doplňujícího vybavení.

Nové sloupy budou ocelové, bezpaticové, výšky 5,0m nad terénem, svítidla LED silniční 30W4000lmn/2700K(žlutá barva). Sloupy budou uloženy v plastové trubce DN 250, ukotvené  v betonovém základu ve spodní části trubky a v horní části trubky. Bude umožněno vyjmutí sloupu z trubky.

Kabel osvětlení bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkovnicích sloupů. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Chatky

Na stávajících chatkách bude provedena demontáž el.přívodu a přípojné krabice.

Kabel pro chatky bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkovnicích přípojných krabic umístěných na objektu chatky. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Restaurace+recepce, restaurace, WC, karavany

Kabel pro objekty bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkovnicích přípojných krabic umístěných na objektech. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Karavany

Kabel pro karavany bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkách v zásuvkové skříni. Zásuvkové skříně budou osazeny do připravené jámy, ukotveny zeminou a pískovým lože. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Objekt RE+HR

V objektu bude provedena demontáž stávajícího rozvaděče HR, kabelových vývodů a přívodů, osvětlení.

Nově bude osazen a připojen rozvaděč HR a provedeno nové osvětlení zářivkovým svítidlem a také osazena zásuvka 230V. Rozvod bude uložen v PVC liště.

Vývody z HR do areálu autocampu budou vedeny z HR po zdi a dále do stávajícího kabelového kanálu.

Zemní práce

Ve volném terénu a chodnících budou kabely uloženy v hloubce 0,7m, ve stávající komunikaci a nové komunikaci v hloubce 1m, s dodržením ČSN 332000-5-52 a prostorové normy na uspořádání sítí ČSN 736005.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Neřeší se. Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu autokempu. Nejsou známi žádné podmiňující a související investice.

### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

| p.č. st. | plocha [m2] | druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 958/1 | 11543 | Orná půda | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| 959 | 253 | Trvalý travní porost | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| 961/4 | 699 | Orná půda | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| 958/3 | 535 | Ostatní plocha | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| 960/3 | 424 | Ostatní plocha | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| St.1814 | 11 | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| 960/2 | 665 | Ostatní plocha | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| St.1813 | 184 | Ostatní plocha | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| 955/6 | 4441 | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| St.3496 | 77 | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |
| St.3497 | 66 | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl |

### Seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí)

Ochranné ani bezpečnostní pásmo na pozemcích nevznikne.

### Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Není vyžadováno. Charakter stavebních prací nepředpokládá požadavky na monitoring a sledování přetvoření. Stavební úpravy se týkají areálových zpevněných ploch, terénních úprav, nových obytných chatek atd.

### Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou

### Infrastrukturu

Beze změn. Do areálu autokempu je možný přístup ze dvou vjezdů. Tyto vjezdy zůstávají beze změn.

Připojení na technickou infrastrukturu

Dokumentace řeší napojení chatek na stávající přípojku NN, vody a kanalizace. V rámci stavebních prací nedojde k zřizování nových odběrných míst technické infrastruktury.

- Celkový popis stavby

  - Celková koncepce řešení stavby

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu autokempu.. Charakter ani účel území dotčené stavebními úpravami se neměnění. Stavba je navrhována pro zlepšení celkového užitného charakteru autokempu.

### Účel užívání stavby

### Rekonstrukcí dojde ke zkvalitnění a zkulturnění areálu autokempu. Vznikne ucelený veřejný prostor sloužící k

### celoročnímu využívání veřejností, pořádání veřejných akcí a pro odpočinek návštěvníků autokempu.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Nebyly třeba žádat o výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Návrh je provede v souladu s platnými normami pro bezbariérový přístup.

Bezbariérový přístup je možný z ulice Strakovská.

Stavba je navržena dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Komunikační plochy jsou propojeny s maximálním převýšením 20mm, komunikace pro pěší obsahuje přirozené vodicí linie a vodicí signalizační a varovné pasy..

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny, dodrženy a zapracovány do dokumentace. Jednotlivá stanoviska jsou uvedena v příloze projektové dokumentace v části Dokladová část.

Dokladová část je obsažena v samostatné příloze PD   „E – Dokladová část“

### Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby

Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu autokempu. Charakter ani účel území dotčené stavebními úpravami se neměnění. Stavba je navrhována pro zlepšení celkového charakteru areálu autokempu.

Účelem stavby je vybudování funkční a moderní autokempu nabízející návštěvníků standartní služby.

Celková koncepce řešení sleduje následující hlavní cíle:

- Zvýšení standartu ubytování

- Odstranění nevyhovujících chatek a provozních objektů (obsahem samostatné PD)

- Odstranění stávajíc zeleně v rozsahu nutném pro provedení stavebních úprav. (obsahem samostatné PD)

- Bezbariérový přístup z ulice Strakovská. (beze změn)

- Sjednocená kompozice zpevněných ploch a sadových úprav

- Posílení pobytové funkce

### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – není kulturní památkou apod.

### Základní bilance stavby

Stavba bude pro zajištění provozu autokempu a veřejného osvětlení napojena na rozvody silnoproudu a na rozvody vody z městského vodovodu. Spotřeby obou médií jsou detailně uvedeny v části projektové dokumentace příslušných stavebních objektů. Jená o SO-701 a SO-401

Dešťová voda ze zpevněných ploch je v maximální míře zasakována do okolních travnatých ploch. Stavba neprodukuje žádné odpady ani emise do ovzduší

Vodohospodářské objekty

SO -301 Splašková kanalizace a vodovod

Jedná se o napojení vybraných obytných chatek a recepce na areálový rozvod vody a kanalizace.

Elektroinstalace –

Osvětlení autocampu + chatky + restaurace + recepce + karavany – celková spotřeba el. energie., předpoklad cca 3600 kW/h  / rok

Komplexně řešeno v samostatné části PD  SO-401

Odpady

Běžný odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění odpadů a bude využit stávající systém řešení odpadů v rámci celé lokality. Do řešené lokality jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.

Likvidace odpadu ze stavby

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem /č.185/2001 Sb./ a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím  hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:

Celková plocha řešeného území:			19 450 m2

### Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Přepokládané započetí výstavby je závislé na investorovi. Zahájení stavby je závislé na prioritách investora a finnačních možnostech. Realizace stavebních prací se předpokládá v roce 2020 .Předpokládaná délka výstavby jsou 4 měsíce.

### Základní požadavky na předčasné užívání staveb

Neřeší se.

### Orientační náklady stavby

Finanční náklady budou určeny nabídkou ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpoklad nákladů na realizaci stavby je cca 10 mil CZK bez DPH.

SO-101	zpevněné plochy,  terénní úpravy 3 mil CZK bez DPH

SO-303	Vodohospodářské objekty 1,5

SO-401	Osvětlení, elektro silnoproud 0,5 mil CZK bez DPH

SO-701   Modulární objekty	2,5 mil CZK bez DPH

SO-801	vegetační úpravy 0,2 mil CZK bez DPH

V následujícím stupni projektové dokumentace bude zpracován položkový rozpočet na jednotlivé stavební objekty.

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stavba je v souladu s platným územním plánem území (územní plán města Litomyšl). Jeho prostorové řešení ani vazby na okolí se nemění.

Zájmové území tvoří vnitřní areál autokempu.

Prostor areálu je vymezen oplocením arálu, kde jejich vlastníkem  je město Litomyšl.

Záměrem investora je komplexní vyřešení arálu jako celku po stránce estetické, provozně-funkční a dopravní a vytvořit tak atraktivní prostředí v širším centru města pro místní obyvatele i návštěvníky města.

Celková koncepce řešení sleduje následující hlavní cíle:

- Nový areál autokempu

- Odstranění nevyhovujících objektů chatek, provozních objektů,  zeleně atd. (Řešeno v samostané PD)

- Bezbariérový přístup z ulice Štefánikova

- Sjednocená kompozice zpevněných ploch a sadových úprav

- Posílení pobytové funkce

Projektová dokumentace je rozdělena do následujících stavebních objektů.

STAVEBNÍ OBJEKTY (SO)

SO-101	zpevněné plochy, terénní úpravy

SO-301	vodohospodářské objekty

SO-401	osvětlení, elektro silnopoud

SO-701	modulární typové objekty

SO-801	vegetační úpravy

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Funkce areálu autokempu vycházejí z jeho tradičního i stávajícího využití a současných požadavků života města.. Areál autokempu í bude plnit funkci pro krátkodobé pobyty v obytných chatkách a stanech. Travnaté plochy budou poskytovat prostor pro relaxaci.

Koncepce uspořádání řešení obytných chatek, umístění parkovacích ploch pro osobní auta a karavany vychází ze současného pojetí prostoru, které je nejvíce vžito. Důraz je kladen na prostupnost území pro pěší, přístup automobilů ke stanům a obytným chatkám. Jsou upraveny současné zpevněné plochy, navržena je extenzivní zeleň.

Zcela nově bude vyřešeno a provedeno veřejné osvětlení.

Architektonické, dopravní a parkové řešení vychází z celkové urbanistické koncepce a v detailu naplňuje hlavní cíle návrhu.

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

### Popis celkové koncepce technického řešení

Provozní řešení je patrné z výkresové části. Dochází k celkové koinstrukci zájmové lokality. Technické řešení stavební části je podrobně popsáno v technických zprávách jednotlivých objektů.

### Celková bilance nároků všech druhů energií

Stavba není náročná na zdroje energií. Veřejné osvětlení bude osazeno LED zdroji s nízkou spotřebou energie a dlouhou životností

Město Litomyšl

Veřejné osvětlení

Jedná se o osazení 14ks LED svítidel o celkovém el.příkonu 420W

P instalovaný/současný = 1200W/1200W

### Celková spotřeba vody

Vodou budou zásobovány vybrané obytné chatky a recepce. Celková spotřeba – cca 100M3 / rok

### Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí.

Obsahem projektové dokumentace nejsou žádné nové zdroje produkující emise.

Odpady vzniklé při provádění stavby a demolici stávajícího stavu budou roztříděny a

zařazeny dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů:

Katalog. číslo Druh odpadu 	Kategorie odpadu

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 		O

15 01 02 Plastové obaly 		O

17 01 01 Beton 		O

17 02 01 Dřevo 		O

17 02 02 Sklo 		O

17 02 03 Plasty 		O

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 		O

17 04 05 Železo a ocel 		O

17 04 07 Směsné kovy 		O

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 170410 		O

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod č. 170503 		O

17 09 03 Jine stav. a demol. Odpady … 		N

17 09 04 Směs. stav. a demol. odpady neuvedené pod … 		O

Likvidace stavebních odpadů proběhne v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zakon o

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zněni novely zákona 225/2017 Sb.

### Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba nebude vyžadovat napojení na síť komunikačního vedení.

  - Bezbariérové užívání stavby

Území je řešeno bezbariérově. Zpevněné plochy jsou navrženy v předepsaných spádech stanovené normou. Vstupy do areálu z venkovního prostoru jsou v rámci řešeného veřejného prostranství navrženy bezbariérově.

Parkování osobních vozidel včetně stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je řešeno v souladu se zákonem č.369/2001Sb.

Bezbariérové řešení daných prostor je dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s požadavky daného provozu.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů.

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě).

Pochozí povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny například v normách:

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- ČSN 73 6100-2 Projektování pozemních komunikací

Použité materiály musí být certifikované pro použitou skladbu a konkrétní prostředí.

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů.

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby.

Bezpečnost při užívaní objektu bude stanovena provozním řadem objektu.

Provozovatel objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťovaní revizi

jednotlivých zařízeni. Zároveň platí obecné dopravní předpisy a zákony při provozu na

pozemních komunikacích.

  - Základní charakteristika objektů

### Popis současného stavu

Stávajcí areál autokempu tvoří soubor obytných dřevěných chatek, provozních objektů, místních areálových komunikací. Stavebně byl areál realizován v sedmdesátých letech.  Stávající chatky jsou morálně zastaralé, provozní budovy již cela nevyhovující. Areál autokempu neposkytuje návštěvníkům standartní služby poplatné dnešní době.

### Popis navrženého řešení

Stavební řešení je více patrno z výkresové části a technických zpráv jednotlivých stavebních objektů.

Projekt je členěn na tři stavební objekty.

STAVEBNÍ OBJEKTY (SO)

SO-101	zpevněné plochy, terénní úprvavy

Objekt  SO 101- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNÍ ÚPRAVY, řeší celkovou revitalizaci areálových komunikací, parkovacích míst, terénních úprav atd. Zpevněné plochy v maximální míře zachovávají stávajíc asfaltové komunikace. Nově je navržena pouze asfaltová komunikace propojující areál tak, aby mohli být komunikace využívány jednosměrně. Dále jsou součástí tohoto stavebního objektu parkovací místa pro osobní automobily a karavany.

SO-300	vodohospodářské objekty

Projektová dokumentace byla vypracována pro stavební povolení stavebních úprav autokempu.

Jejím předmětem jsou rozvody pitné vody k vybraným chatkám a recepci. Dále je zde řešeno odvádění splaškových vod do kanalizační soustavy.

SO-401	osvětlení

Osvětlení autocampu

Bude provedena demontáž stávajících sloupů se svítidly a doplňujícího vybavení.

Nové sloupy budou ocelové, bezpaticové, výšky 5,0m nad terénem, svítidla LED silniční 30W4000lmn/2700K(žlutá barva). Sloupy budou uloženy v plastové trubce DN 250, ukotvené  v betonovém základu ve spodní části trubky a v horní části trubky. Bude umožněno vyjmutí sloupu z trubky.

Kabel osvětlení bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkovnicích sloupů. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Chatky

Na stávajících chatkách bude provedena demontáž el.přívodu a přípojné krabice.

Kabel pro chatky bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkovnicích přípojných krabic umístěných na objektu chatky. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Restaurace+recepce, restaurace, WC

Kabel pro objekty bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkovnicích přípojných krabic umístěných na objektech. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Karavany

Kabel pro karavany bude veden v celé trase v kabelové chráničce a bude smyčkován ve svorkách v zásuvkové skříni. Zásuvkové skříně budou osazeny do připravené jámy, ukotveny zeminou a pískovým lože. Současně bude položen zemnící drát FeZn 8mm.

Objekt RE+HR

V objektu bude provedena demontáž stávajícího rozvaděče HR, kabelových vývodů a přívodů, osvětlení.

Nově bude osazen a připojen rozvaděč HR a provedeno nové osvětlení zářivkovým svítidlem a také osazena zásuvka 230V. Rozvod bude uložen v PVC liště.

Vývody z HR do areálu autocampu budou vedeny z HR po zdi a dále do stávajícího kabelového kanálu.

SO-701	Modulární typové objekty

Projektová dokumentace neřeší přesnou specifikaci modulárních objektů obytných chatek a recepce. Návrh je zpracován na základě předpokladu, jakým způsobem bude realizována obytná chatka a recepce. Nejedná se o trvalou stavbu, ale pouze o dočasnou.  Přesnou specifikaci obytné chatky a recepce předloží budoucí uživatel před montáží.

Návrh modulárního objektu obytné chatky OCH-1, OCH-2 je proveden  jako předpoklad architektonicko stavebního řešení v době zpracování projektu. Nejedná se přesnou specifikaci objektů.  Před vlastní montáži objektu na místo určení  bude předložena podrobná dokumentace dodavatele modulárních staveb včetně dokladové části.

Obytné kontejnery budou využívány jako dočasné stavby ubytovacích objektů chatek a recepce.

Modulové objekty budou užívány jako dočasné objekty pro ubytování návštěvníků kempu. Recepce bude sloužit k registraci návštěvníků a současně jako občerstvení návštěvníků kempu.

Založení jednotlivých modulů  je navrženo na základových pozinkovaných zemních vrutech . Tyto zemní vruty budou zavrtávány za pomocí stoje schopný zavrtat vruty do požadované hloubky. Založení modulárních objektů  je předepsáno vybraným výrobcem. Z důvodu malého rozsahu založení objektu nebude třeba provádět inženýrsko-geologický průzkum.

Konstrukce modulárních objektů je tvořena ocelovým nosným rámem. Vnější stěny jsou tvořeny ze sendvičového panelu tl. 100mm s izolaci z PUR pěny. Vnitřní stěny jsou tvořeny z dřevotřískové deska potažená melaminem 12 mm. Podlaha z  OSB deska 22 mm, PVC tl. 1,5 mm.

Objekty modulárních staveb musejí splňovat certifikaci na výrobu, montáž a užívání tohoto typu staveb.

Jedná se především o Certifikát ISO 9001, ISO 14001 ISO 3834,

Dále dodavatel musí mít platné osvědčení EN1090-1 o výrobku a jeho vlastnostech.

SO-801	vegetační úpravy

Návrh pracuje se zatravněnou plochou po dokončení terénních úprav. Dále je navrhována nová výsadba stromů jako náhrada za odstraňovanou zeleň.

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Předmětem předkládaného projektu je technické zařízení areálu autokempu. Rekonstrukce areálu autokempu nezahrnuje žádné technologické zařízení.

Vodohospodářské objekty – areálové rozvody kanalizace a vody k vybraným chatkám a recepci.

Komplexně řešena v samostatné části PD – SO-301 Vodohospodářské objekty.

Elektroinstalace

Veškerá elektroinstalace je komplexně řešena v samostatné části PD – SO-401 Osvětlení.

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Je řešeno v samostatné příloze „D1.10 Požárně bezpečnostní řešení“

  - Úspora energie a tepelná ochrana

Není předmětem řešení PD.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Veřejný prostor splňuje požadavky na hygienu i ochranu zdraví a životního prostředí.

Odpady

Běžný odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění odpadů a bude využit stávající systém řešení odpadů v rámci celé lokality.

Vliv stavby na okolí

Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby.

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Pronikání radonu nebude řešeno.  Navrhované modulární objekty jsou založeny na zemních vrutech cca 100mm nad úrovní upraveného terénu

### Ochrana před bludnými proudy

Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik bludných proudů – žádná ochrana z tohoto

důvodu není potřebná.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná.

### Ochrana před hlukem

Stavba nebude akusticky ovlivňovat okolní prostředí. Předmětem projektové dokumentace není žádný zdroj hluku.

### Protipovodňová opatření

Pozemky se nenachází v záplavovém území – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná.

### Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází v poddolovaném území, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. – žádná ochrana z tohoto

důvodu není potřebná.

- Připojení na technickou infrastrukturu

### Napojovací místa technické infrastruktury

Vodohospodářské objekty – vodovodní přípojka

Pro zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu pro připravované objekty obytných chatek a recepce bude  využita stávající vodovodní přípojka. Areálové vodovodní rozvody budou provedeny z polyetylenového potrubí HDPE 100 SDR.

Vodohospodářské objekty – kanalizační přípojka

Areál autokempu disponuje stávající kapitační přípojkou. Nově budou provedeny pouze rozvody k chatkám a recepci. Toto potrubí bude provedeno z PVC trubek KG systému DN 125-200

Vodohospodářské objekty – odvodnění zpevněných ploch, střechy chatek, recepce

Dešťové vody budou zasakovány v zelené ploše klem objektů chatek. Zpevněné plochy budou vysvahováy do krajnice a zasakovány v přilehlé zelené ploše.

Před prováděním zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech stávajících podzemních sítí a vedení případně doložit doklad o jejich neexistenci.

Při křížení ev. souběhu navrhované kanalizace s ostatními sítěmi podzemního vedení je nutno dodržet ustanovení dle ČSN 73 6005 Prostorová vedení technického vybavení.

Elektroinstalace

Energetické napojení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče RE v rozvodně areálu autocampu, přípojka zůstane stávající z pojistkové skříně ČEZ Distribuce a.s.

Komplexně řešeno v samostatné části PD SO-401 Osvětlení.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vodohospodářské objekty – vodovodní přípojka

Nové venkovní rozvody vodovod se navrhuje z polyetylenových trub  HDPE 100 SDR.  Trasu stávajícího venkovního vodovodu v místě napojení nutno přesně vytyčit. Napojení je provedeno ve vodoměrné šachtě jako samostatná odbočka k novým objektům

Vodohospodářské objekty – kanalizační přípojka

Odkanalizování zařizovacích předmětů je řešeno standartním gravitačním systémem.

Svodné potrubí kanalizační přípojky

Svody budou z kanalizačního potrubí pro uložení v zemi z PVC (systém KG) 110 – 160

Elektroinstalace

Město Litomyšl

Osvětlení autocampu

Jedná se o osazení 14ks LED svítidel o celkovém el.příkonu 420W

P instalovaný/současný = 420W/420W

Veškerá elektroinstalace je komplexně řešena v samostatné části PD – SO-401 Osvětlení, elektro silnoproud

- Dopravní řešení

### Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Beze změn. Areál autokempu je napojen na stávající veřejné komunikce na dvou místech. Toto napojení zůstává beze změn.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Beze změn. Napojení řešené lokality na dopravní infrastrukturu bude z ulice Strakovská.

### Doprava v klidu

Beze změn. V rámci PD nedochází k navrhování nového  parkoviště.

### Pěší a cyklistické stezky

Beze změn. Cyklistické stezky přes řešené území nevedou. Pěší stezky se zde také nenacházejí. Jedná se o uzavřený arál.

Návrh však vychází a respektuje současné pěší trasy, které jsou územím dány a to především trasu k lesoparku „Černá Hora“

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### Terénní úpravy

K terénním úpravám dojde v menším měřítku a to vždy v doprovodu s úpravami zpevněných ploch, anebo úpravami

vegetačními.

### Použité vegetační prvky

Do řešeného území budou nově vysazeny vegetační prvky, které jsou přesně specifikovány ve výkresové části PD

SO-801. Výsadba nových stromů je navržena jako náhradní za odstraňované stromy v areálu.

### Biotechnické opatření

Žádná biotechnická opatření nebudou použita.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- Ochrana obyvatelstva

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně.

- Zásady organice výstavby

- B.8.1 Technická zpráva

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Energie a voda budou odebírány již ze stávajících přípojek. Stávající infrastruktura umožňuje napojení na vodu a elektrickou energii nutnou k provedení stavebních prací. Pro provedení staveních úprav není třeba vybudovávat nové vodovodní přípojky.

### Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavby nebudou realizovaná zvláštní opatřeni. Upraveny terén

bude přirozeně vyspárován a dešťová voda bude přirozeně vsakovaná.

Rozsah stavebních prací rekonstrukce areálu autokempu nevyžaduje řešení odvodnění staveniště.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště se nachází celé na pozemku investora. Tento prostor navazuje na dopravní trasu.

Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v dostatečném množství a kapacitě zajistit z již provedených přípojek na pozemku investora.

Sociální zařízení staveniště bude zajištěno na pozemku investora.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména dodržováním těchto zásad:

- chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou

- nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství

- bourání provádět ručním způsobem bez použití trhavin, nebo za použití strojní techniky určené k bourání.

- suť průběžně odvážet na zajištěnou skládku

- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v dohodnutých termínech

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem

- dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty

- zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit

- respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí.

Stavební činnosti na staveništi budou probíhat v časovém rozmezí 7-21 hod a nepřekročí povolený limit hluku 65 dB.

Staveniště je v areálu kempu. Areál kempu je oplocen stávajícím drátěným pletivem. Staveniště bude osvětleno staveništním osvětlením.

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s bouracími pracemi a novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. Odpady vhodné k druhotnému zpracování budou odváženy k zpracovateli, který je schopen vzniklé odpady zužitkovat k opětovnému využití.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude chráněno provizorním dočasným ohrazením se zákazem vstupu chodců do částí, kde budou probíhat stavební práce. Okolí staveniště bude chráněno dle potřeb a dle platných předpisů. Přístupová komunikace bude průběžně udržovaná v čistotě. Staveniště bude opatřeno bezpečnostními tabulemi s varovnými nápisy a bezpečnostními pokyny.

Dřeviny které budou v rámci stavebních prací ponechávány budou ochráněny výdřevou po celé výšce kmene.

### Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pro zábor staveniště nebude nutné zasahovat na sousední pozemky mimo vyznačené území. Rozsah záboru staveniště je dán rozsahem řešeného území. Zábor bude zřízen pouze po dobu stavebních prací.

### Požadavky na bezbariérové obchozí  trasy

Není třeba. Stavba se nachází v areálu autokempu. Přes staveniště nevedou žádné komunikační cesty pro pěší.

### Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Likvidace odpadu ze stavby

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem /č.185/2001 Sb./ a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb.

Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby.

| číslo odpadů | název odpadu | původ | kategorizace odpadů | předpokládané množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 0101 | Beton | odpad při realizaci stavby | O | 20 m3 |
| 17 0102 | Cihla | odpady vzniklé v průběhu výstavby | O | 20 m3 |
| 17 0103 | Keramika | odpad od provádění keram.obkl., | O | do 5 m3 |
| 17 0199 | Odpady drobné – blíže neurčené nebo výše neuvedené | odpady vzniklé v průběhu výstavby (potěry, mazaniny) | O | do 15 m3 |
| 17 0201 | Dřevo | zbytky dřeva od bednění při betonáži, výplně otvorů, krov | O | Do 40 m3 |
| 17 0202 | Sklo | sklo z výplní otvorů | O | do 2 m3 |
| 17 0203 | Plast | drobný odpad při pracích PSV | O | do 1 m3 |
| 17 0301 | Asfalt s obsahem dehtu | zbytky hydroizolací | N | do 5 m3 |
| 17 0407 | Směs kovů | odpady vzniklé v průběhu výstavby | O | do 5 m3 |
| 17 0408 | Kabely | zbytky a odřezky kabelů | O | do 1 m3 |
| 17 0602 | Ostatní izolační materiál | zbytky a odřezky tep. izol. pásů a vrstev | O | do 1 m3 |
| 17 0701 | Směsný stavební a demoliční odpad | odpad nezatříděný do výše uvedených kategorií | N | do 30 m3 |
| 15 0101 | Papírový a lepenkový odpad | obaly stav. mat. použitých na stavbě | O | do 1 m3 |
| 150103 | Dřevěný obal | zbytky obalů | O | do 1 m3 |

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou provedeny v místě, kde jsou uvažovány nové stavební objekty.

Zemní práce budou vyžadovat i přípojky infrastruktury a osazení nových stromů. Množství výkopů je dle předpokladu cca do 100 m3 . Vykopaná zemina se buď použije v rámci terénních úprav. Nepředpokládá se odvezení na skládku.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště.

### Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na této stavbě vychází z platného zákoníku práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o bezpečnosti práce a provozu při stavebních pracích), NV 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 272/2011 Sb., NV362/2005 Sb. doplněné interními předpisy dodavatele statického zajištění, včetně registru rizik pro tuto stavbu.

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou stanoveny ve smlouvě o dílo.

Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny vhodnými symboly. Zhotovitel prací je povinen při stavebně – technologické přípravě vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce a provozu na stavbě i bezpečnosti uživatele přilehlých vnitrozávodních komunikací, pozemků a budov.

Před zahájením demoličních, zemních a speciálních prací na statickém zajištění je investor – objednatel – povinen vytýčit veškeré podzemní sítě v dosahu výkopů stavební jámy a projektovaného statického zajištění a zajistit případné odpojení inženýrských sítí zasahujících do tohoto prostoru. V dosahu vrtných a stavebních strojů se nesmí zdržovat pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do pracovního procesu a bez požadované kvalifikace. Při otáčení, couvání a zajíždění na staveniště musí být doprava řízena pověřeným pracovníkem zhotovitele. Veškeré staveništní přípojky musí být vyřešeny tak, aby umožňovaly bezpečný průchod a průjezd vozidel a mechanizmů. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci, na stavbě pracující, musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě lékárnička, které musí být kontrolována, doplňována a léky před projitím záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci budou přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, ať podzemních nebo nadzemních, které jsou v provozu, musí být prováděny ručně.

Investor zajistí přesné výškové a situační vytýčení stávajících podzemních vedení a při předání staveniště předá toto protokolárně dodavateli stavby. V rámci smlouvy může vytýčení stávajících sítí zajistit za investora dodavatel stavby. Stavba při zahájení výkopových prací provede kontrolní sondy v určených místech a uvědomí příslušné správce sítí o zahájení prací.

Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace nad stávajícími objekty, komunikacemi a v ochranných pásmech nadzemních vedení a ostatních prostorech vyznačených v situaci a vytyčených při předání staveniště. Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, vodárna, plynárna a policie). Provoz na komunikaci představuje minimální hlukovou zátěž v dotčeném území stavby. Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem osobám donášet a používat alkoholické nápoje na staveništi. Hranice staveniště budou označeny tabulkami, vymezujícími prostor staveniště, ohrazeny nebo oploceny.

Na staveništi budou instalovány dopravní značky omezující rychlost vozidel. Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou.

Stavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů (Vyhl. ČÚBP č.601/2006) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, Vyhl. ČÚBP 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, dále předpisů o ochraně živ. prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení. Zdůrazněná je nutnost čištění veřejných komunikací. Po dobu výstavby je nutné rovněž dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění a Vyhláškou č.30/2001 Sb. v platném znění.

Při realizaci stavby je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V rámci stavebních prací budou zachovány přístupy do všech objektů bezbariérovým způsobem. Vlastní realizace nezamezí bezbariérový přístup do objektů.

### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není předmětem návrhu. Rozsah stavebních prací nepředpokládá, že bude nutné žádat o dočasné omezení mistní dopravy.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby.

### Zařízení staveniště s vyznačením výjezdu

Za zařízení staveniště odpovídá stavební firma, která stavební objekty zhotovuje. Je povinna dodržovat vyhlášky a normy pro zařízení staveniště.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby.

V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se

zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod).

Započetí prací rekonstrukce autokempu se předpokládá na jaře 2020.

- B.8.2 Výkresy

a) Přehledná situace:  Vzhledem k rozsahu stavby není zpracována situace POV.

- B.8.3 Harmonogram výstavby

Realizace stavebních prací rekonstrukce autokempu se tedy předpokládá v období 2020.

Bourací práce	0,5 měsíce

Zemní práce, hrubé terénní úpravy	0,5 měsíce

Rozvody inženýrských  sítí	1 měsíce

Realizace objektů, vrchní stavby 	1 měsíce

Zpevněné plochy	1 měsíce

Zahradní práce, sadové úpravy 	1 měsíce

Celková doba realizace 	5 měsíců

- B.8.4 Schéma stavebních postupů

Stavební práce budou zahájeny po odstranění bouraných objektů (Viz samostatná PD). Stavební práce budou zahájeny hrubými terénními úpravami. Následně budou prvedeny rozvody ing. sítí a zpevněné areálové komunikace a pakovací plochy.

Nakonec budou osazeny objekty chatek a recepce.

- B.8.5 Bilance zemních hmot

Je navrhována jako vyrovnaná. Nepředpokládá se odvezení zemní hmoty na skládku.

- Celkové vodohospodářské řešení

Řeší se v části PD – D.1.3 – Vodohospodářské objekty

V Litomyšli 11/2019						Ing. František Májek