TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1.a Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby:                              Rekonstrukce areálu autokempu Primátor

### Místo stavby

Kraj:	Pardubický

Katastrální území:	Litomyšl (685674)

Adresa:	Strakovská, Litomyšl, 570 01

Parcelní čísla pozemků:	p.č. 958/1, p.č. 959, p.č. 961/4, p.č. 958/3, p.č. 960/3, p.č.,st.1814. p.č. 960/2, p.č.,st. 1813, p.č. 955/6, p.č.,st. 3496, p.č.,st. 3497. KÚ Litomyšl.

Stupeň:	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)

## Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora	Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000,

Litomyšl, 570 01

IČO 00276944

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Hlavní inženýr projektu:		Ing. František Májek,

Kornická 148, 57001 Litomyšl, IČO : 04369661

ČKAIT 0011286

ČÁST DOKUMENTACE	SO 101- ZPEVNĚNÉ PLOCHY , TERÉNÍ ÚPRAVY.

projektant části:			 Miroslav Filip ml., miroslav.filip@fplan.cz

odpovědný projektant:		Ing. Tomáš Fáber, 56982, Borová, Borová 225, ČKAIT: 0701215

1.1.b   Stručný technický popis

Objekt  SO 101- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNÍ ÚPRAVY, řeší vybudování nových pojezdných ploch, nových parkovacích stání pro osobní auta a obytná vozidla (karavany), zpevněné pochozí  plochy v okolí  nové recepce a teréní úpravy pro ubytování návštěvníků se stany.

Za prvé se jedná o vybudování dvou nových  jednopruhových,  jednosměrných komunikací s oboustrannou krajnicí - 0,5m.

Větev A, o délce 88,0m je navržena v šíři 3,0m, a větev B o délce 21,68m v šíři taktéž 3,0m.

Parkovací stání jsou řešena a) jako samostatná šikmá stání s mlatovým povrchem.

b) jako samostatná podélná stání s povrchem ze žulových kostek.

Pochozí plochy mají povrch ze žulových kostek.

1.1.c   Vyhodnocení průzkumů a podkladů

V rámci přípravy projektové dokumentace byly zajištěny následující průzkumy a podklady. jejich závěry byly zohledněny a zapracovány v příslušných bodech do projektové dokumentace.

- snímek katastrální mapy.

- výpis z LV.

- stávající výškopisný a polohopisný plán a zaměření stávajících objektů z r. 2006. Výškový systém Balt p.v., souřadnicový systém JTSK

- zakreslení inženýrských sítí na základě informací jejich správců.

- místní šetření a fotodokumentace.

Hydrogeologický, pedologociký, geologický, geotechnický, ani stavebně historický průzkum není součástí PD.

Dopravní údaje nebyly vyžadovány. V situacích jsou zakreslena veškerá podzemní a nadzemní vedení dle vyjádření jednotlivých správců inž. sítí.

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení všech podzemních vedení v terénu a při provádění zemních prací dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození.

Kopie vyjádření správců  inženýrských sítí  jsou v dokladové části projektu.

Polohu sítí je nutné ověřit ručně kopanými sondami a při práci se řídit pokyny správců vedení.

V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakreslena pouze informativně.

Při křížení a soubězích s ostatními sítěmi, které jsou chráněny ochranným pásmem je nutno respektovat podmínky majitelů a správců těchto sítí a zejména dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a předpisů souvisejících. Po vybudování nových sítí budou pro ně platit ochranná pásma vyplývající z daných ČSN a předpisů.

1.1.d   Vztahy komunikace k ostatním objektům stavby

Stavbu tvoří 5 stavebních objektů, které jsou vzájemně koordinovány.

SO 101   Zpevněné plochy, teréní úpravy.

SO  301  Splašková kanalizace a vodovod.

SO  401  Osvětlení, elektro silnoproud.

SO  701  Chatka typ 1, chatka, typ 2, recepce.

SO  801  Vegetační úpravy.

1.1.e   Návrh zpevněných ploch

Zpevněné plochy jsou rozděleny do čtyř částí.

- Nová jednopruhová, jednosměrná komunikace, větev A, větev B.

- Nová parkovací stání pro návštěvníky autokempu.

- Nové pochozí plochy v okolí nové recepce.

- Nové teréní úpravy pro návštěvníky se stany.

- Návrh trasy.

Trasa komunikací je vedena tak, aby ve větvi A spojovala dvě stávající asfaltové komunikace, ve větvi B, navazovala na stávající komunikaci a určeným podélným spádem kopírovala terén, až k hranici pozemku.

Šířkové uspořádání

Jedná se o jednopruhou, jednosměrnou komunikaci, s navazujícími parkovacími místy,

Šířka komunikace je v obou větvích 3,0m. Jedná se o asfaltové vozovky se zpevněnou krajnicí š. 0,5m po obou stranách.

Směrové řešení.

Osy MK jsou zadány vytyčovacími body na výkrese D.101.11 v souřadnicovém systému JTSK.

Výškové řešení.

Niveleta větve A je určena stávajícími asfaltovými komunikacemi, které tato přímo spojuje. Niveleta větve B kopíruje stávající podélný profil terénu. Viz. výkres D.101.03

Příčné uspořádání.

Příčný sklon větve A je 2,3% do pravé strany.

Příčný sklon větve B je 1,3% do pravé strany.

Více vyplývá z výkresu příčných řezů D.101.04

Konstrukce vozovky.

Návrh konstrukce vozovky je proveden dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací a je patrný z příčných řezů.

S1- Skladba konstrukce vozovky větví A, B.

- asfaltový beton                   ABS II    -  40mm

- spojovací postřik    0,25kg/m2

- obalované kamenivo          OKS I     -  50mm

- kamenivo spev. cementem  KSC I     - 120mm

- štěrkodrť                             ŠD         -  150mm

- vložená  netkaná geotextilie 200g./m

---------------------------------------------------------------

Celkem                                                      -  360mm    Edef,2=min. 45 MPa

Zhutněny budou též ostatní vrstvy  dle příslušných ČSN a technologických předpisů.

Katalogový list D1-N-6-PIII.

- Návrh parkovacích stání.

Návrh vychází z architektonické studie, který je uzpůsoben, tak, aby vyhovovala ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Povrch šikmých parkovacích stání bude tzv. mlat, který bude od okolního terénu oddělen plastovým obrubníkem Guttagarden, 4/80/1000mm, který bude ukotven plastovými hřeby, 3ks/bm. Obrubník bude zapuštěn do terénu. Na příjezdové hraně parkovacích stání je zřízen pomocný pojezdný trojúhelník, který má dopomoci k najetí a vyjetí vozidla do a z prostoru stání. Tento bude mít povrch ze směsi žulových kostek, jejiž spáry budou zatravněny. Povrch podélných stání bude ze žulových kostek. Jednotlivá stání budou oddělena linií z kostek jiné barvy. Od terénu a navazujícího asf. povrchu bude plocha oddělena tzv. dvoulinkou, tedy dvěma řadami kostek do betonu.

Šířkové upořádání.

Návrh vychází z architektonické studie, který je uzpůsoben, tak, aby vyhovoval ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Směrové řešení.

Vytyčovací body parkovacích stání jsou zadány vytyčovacími body na výkrese D.101.11 v souřadnicovém systému JTSK.

Výškové řešení.

Je řešeno v návaznosti umístění parkovacích míst na návaznost nových a stávajících komunikací. Viz výkresy příčných řezů.

Příčné uspořádání.

Příčný sklon je řešen individuálně, tak, aby plocha parkovacích míst navazovala na nové i stávající komunikace a odvedla srážkovou vodu do přilehlého terénu. (zelená plocha).

Konstrukce parkovacích míst.

S2 - Skladba konstrukce šikmých parkovacích  míst. ( mlatový povrch)

- hlinitopísčitá prosívka frakce 0/4             -   40mm  -  položit nadvakrát

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK     -  180mm

- štěrkodrť  ŠD                                            - 200mm

- vložená  netkaná geotextilie 200g./m

---------------------------------------------------------------

Celkem                                                             -  420mm    Edef,2=min. 30 MPa

Zhutněny budou též ostatní vrstvy  dle příslušných ČSN a technologických předpisů.

S3 - Skladba konstrukce podélných parkovacích  míst. ( povrch ze žulových kostek)

- dlažba, žula, 100/100mm             -  100mm

- lože, štěrk frakce 4/8                    -    40mm

- štěrkodrť  ŠD                               -  250mm

- vložená  netkaná geotextilie 200g./m

---------------------------------------------------------------

Celkem                                                 -  390mm    Edef,2=min. 45 MPa

Zhutněny budou též ostatní vrstvy  dle příslušných ČSN a technologických předpisů.

- Návrh pochozích ploch.

Návrh vychází z architektonické studie, který je uzpůsoben, tak, aby vyhovoval potřebám provozu autokempu. Povrch pochozích ploch bude  mít povrch ze žulových kostek. Od terénu a navazujícího asf. povrchu bude plocha oddělena tzv. dvoulinkou, tedy dvěma řadami kostek do betonu.

Šířkové upořádání.

Návrh vychází z architektonické studie, který je uzpůsoben, tak, aby vyhovoval potřebám provozu autokempu.

Směrové řešení.

Vytyčovací body parkovacích stání jsou zadány vytyčovacími body na výkrese D.101.11 v souřadnicovém systému JTSK.

Výškové řešení.

Je řešeno v návaznosti umístění na návaznost nových a stávajících komunikací. Viz výkresy příčných řezů.

Příčné uspořádání.

Příčný sklon je řešen individuálně, tak, aby pochozí plocha navazovala na nové i stávající komunikace a odvedla srážkovou vodu do přilehlého terénu. (zelená plocha).

Konstrukce pochozích ploch.

S4 - Skladba konstrukce podélných parkovacích  míst. ( povrch ze žulových kostek)

- dlažba, žula, 100/100mm             -  100mm

- lože, štěrk frakce 4/8                    -    40mm

- štěrkodrť  ŠD                               -  200mm

- vložená  netkaná geotextilie 200g./m

---------------------------------------------------------------

Celkem                                                 -  340mm    Edef,2=min. 30 MPa

Zhutněny budou též ostatní vrstvy  dle příslušných ČSN a technologických předpisů.

- Návrh terénních úprav.

Návrh vychází z architektonické studie, který je uzpůsoben, tak, aby byly logickou cestou upraveny prostory pro návštěvníky kempinku se stany. Povrch po dokončení úprav bude udržovaný trávník. Úpravy jsou navrženy tak, aby bylo možno na tyto plochy vjet a vyjet osobním automobilem. Místní poměry nám dovolují větší část navrhnout jako oboustranně průjezdnou, menší část je navržena pouze pro vjetí a následné vyjetí couváním. Jednotlivá stanová stání určí provozovatel kempinku a řádně je označí.

Šířkové upořádání.

Návrh vychází z architektonické studie, který je uzpůsoben, tak, aby vyhovoval potřebám provozu autokempu. Při výstavbě je možno terénní úpravy přizpůsobit skutečným podmínkám a požadavkům investora.

Směrové řešení.

Vytyčovací body jsou zadány vytyčovacími body na výkrese D.101.11 v souřadnicovém systému JTSK. Při výstavbě je možno terénní úpravy přizpůsobit skutečným podmínkám a požadavkům investora.

Výškové řešení.

Je řešeno v návaznosti umístění na návaznost nových a stávajících komunikací . Viz výkresy příčných řezů a situace. Při výstavbě je možno terénní úpravy přizpůsobit skutečným podmínkám a požadavkům investora.

Příčné uspořádání.

Příčný sklon je řešen individuálně, tak, aby plocha navazovala na nové i stávající komunikace a odvedla srážkovou vodu do přilehlého terénu. (zelená plocha). Při výstavbě je možno terénní úpravy přizpůsobit skutečným podmínkám a požadavkům investora.

Konstrukce ploch.

Dojde k sejmutí ornice 150mm a podorničí 150mm, provedou se hrubé terénní úpravy .

Po jejich dokončení dojde k ohumusování 200mm a osetí nových ploch.

Zemní pláň je nutno zhutnit na     Edef,2=min. 30 MPa

Zhutněny budou též ostatní vrstvy  dle příslušných ČSN a technologických předpisů

Zemní těleso

Podloží zemní pláně musí být zhutněno tak, aby byl na zemní pláni dosažen min. modul přetvárnosti Edef/2 u vozovky a u podélných parkovacích stání 45,0 Mpa a u pochozích ploch a šikmých stání min. 30MPa. Hodnoty budou prokázány statickou zatěžkávací zkouškou.

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny ve 2. Třídě těžitelnosti – podorničí a ve 3 třídě těžitelnosti – výkopek.

Z travnatých ploch se sejme ornice – 150mm a podorničí – 150mm.

Ornice se uskladní na deponii v areálu autokempu a využije se k budoucímu ozelenění. Podorničí se z části uloží na deponii v areálu a část se odveze na skládku městských služeb ve vzdálenosti do 3 km. Po dokončení prací se použije na budoucí ozelenění.

Výkopek bude použit na hutněné násypy stavby.

Bourací práce

V rámci bouracích prací bude provedeno odříznutí živičné vozovky v místech nových podélných parkovacích stání a v místě před budoucí recepcí. V tl. cca 100 mm, odstraní se štěrkové vrstvy.

Část vybouraného materiálu se použije do zhutněných násypů a zbytek se odveze na řízenou skládku Malinové dolce ve vzdálenosti 5 km.

Vytyčení

Směrové a výškové vytyčení objektu bude provedeno dle výkresu D.101.11 a podélného profilu D.101.03 v souřadném systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v.

Podzemní vedení

V situaci jsou za zakreslena veškerá podzemní a nadzemní vedení dle vyjádření jednotlivých správců inž. sítí. Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytyčení všech podzemních vedení v terénu a při provádění zemních prací dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození.

Kopie vyjádření správců podz. vedení jsou v dokladové části projektu pro územní řízení.

Polohu sítí je nutné ověřit ručně kopanými sondami a při práci se řídit pokyny správců vedení.

V projektové dokumentaci jsou tato vedení zakreslena pouze informativně.

Při křížení a soubězích s ostatními sítěmi, které jsou chráněny ochranným pásmem je nutno respektovat podmínky majitelů a správců těchto sítí a zejména dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a předpisů souvisejících. Po vybudování nových sítí budou pro ně platit ochranná pásma vyplývající z daných ČSN a předpisů.

V případě prošlé lhůty splatnosti vyjádření správců k existenci podzemních vedení je třeba požádat o jejich obnovení, resp. požádat o vyjádření nová.

V rámci stavby bude provedena výšková úprava stávajících krytů šachet splaškové kanalizace, nacházejících se v trase místní komunikace a parkovacích míst do úrovně nového krytu.

1.1.f   Režim povrchových vod.

Stávající odtokové poměry na stávajících komunikacích nebudou změněny.

Dešťové vody z nových komunikací a parkovacích míst budou svedeny a vsakovány přirozenou gravitační cestou do terénu.

1.1.g   Návrh dopravních značek.

V rámci stavby dojde k doplnění svislého dopravního značení.

U vjezdu do areálu kempinku budou umístěny tyto značky:

IP 4b – Jednosměrný provoz.

IZ 8a – Zóna s dopravním omezením, na které budou tyto značky:

B20a-30 – Nejvyšší dovolená rychlost.

B 29        - Zákaz stání.

IP 12       - Vyhrazené parkoviště.

Na ZÚ větve B bude umístěna značka        IP 10a – Slepá pozemní komunikace.

Před vjezdem na podélná stání 2x značka   P 11c   -  Parkoviště podélné stání.

Dočasné dopravní značení během stavby – přechodné DZ a harmonogram stavby projedná zhotovitel stavby s DI PČR Svitavy.

1.1.h   Požadavky na postup výstavby.

Provede se sejmutí ornice a podorničí ve stejných tloušťkách 150mm a 150 mm. Bude vybourána vrchní vrstva krytu vozovky tam, kde se počítá s novými plochami (penetrační makadam, asfaltový kryt) v tloušťce cca 400 mm a materiál bude částečně uložen do zhutněných násypů a zbytek odvezen na řízenou skládku.

Provedou se zemní práce v tl. cca 400 mm dle výkresů Příčné řezy. Ostatní vybourané hmoty a asfalt budou odvezeny na řízenou skládku do ve vzdálenosti 5 km.  Novostavba MK  bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí po dobu stavby. Jedná se zejména o negativní důsledky ze stavební činnosti. Povinností dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu a maximální možnou ohleduplnost k obyvatelům .

Odpady budou odváženy na schválenou skládku dle možností a volby vybraného zhotovitele.

Jedná se o stavební a demoliční odpady dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební   firma , se kterou projedná investor konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.

Ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a doložen způsob využití nebo odstranění.

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k nanášení zeminy na veřejné komunikace.

Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje:

Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a zdraví osob a ke vzniku požáru. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických sítí.

Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních inženýrských sítí v areálu a přilehlém okolí a to organizací k tomuto oprávněnou.

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilostí. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými prostředky.

Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde musí být zemní práce prováděny výhradně ručně.

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy.

Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem a investorem stavby.

1.1.i   Vazba na technologické vybavení.

Není.

1.1.j   Výpočty.

Nejsou součástí PD.

1.1.k   Řešení přístupu a užívání ploc osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Celý areál kempinku je řešen jako bezbarierový.

Všechna parkovací stání jsou dle požadavku autora projektu naddimenzovaná, tudíž splňují požadavky ČSN 73 6056, týkající se parkování hendikepovaných osob.

Dopravní značení pro vyčlenění parkovacích ploch pro hendikepované ztrácí smysl a

účel, jelikož zákazník dostane toto místo předem přidělené, na základě své objednávky.

Seznam použitých norem.

ČSN  73 6110           Projektování místních komunikací + Z1

ČSN  73 6056           Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

TP 170      Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 65        Zásady pro dopravní značení

TP  83       Zásady odvodnění

TP 97        Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací

Vyhláška č. 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních

komunikacích

Edef,2=  Minimální modul přetvárnosti.

MK  =  Místní komunikace.

PD   =  Projektová dokumentace.

Litomyšl 12/2019                                                 Vypracoval: Miroslav Filip ml.