# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

- PD pro sloučené územní a stavební povolení řeší výstavbu sportovního víceúčelového hřiště na pozemku města Litomyšl.

- Navrhovaná stavba je umístěna ve východní části Města Litomyšl, v prostoru sportovního areálu, na pozemku parc.č. 960/1, k.ú. Litomyšl.

- Území je rovinné, vstup do areálu sportoviště je možné z ulice U Plovárny nebo Strakovská.

- Dle platného územního plánu je stavba navržena ve funkční ploše „SA“ (plochy sportovních areálů) – stavba je navržena v souladu s územním plánem.

- Navržená stavba je navržena na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora resp. k nim má investor jiné právo.

- Pro provedení stavby nebude třeba řešit vynětí ze zemědělského půdního fondu.

- Navrhovaná stavba je navržena v prostoru sportovního areálu města.

- Území je mírně svažité k severu, bez porostu.

- Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

- Stavba nebude napojena na sítě technické infrastruktury (elektrická energie, voda, kanalizace).

- Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době výstavby.

- údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

- Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována souladu s územním plánem města Litomyšl.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

- Dle platného územního plánu je stavba navržena ve funkční ploše „SA“ (plochy sportovních areálů) – stavba je navržena v souladu s územním plánem.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

- Nejsou

- Navrhovaná stavba je řešena v souladu s vyhláškou MMR č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (novela vyhlášky č. 431/2012 Sb.).

- Stavba svým umístěním na pozemku respektuje požadované minimální odstupové vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a sousedních objektů.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Návrh projektového řešení respektuje požadavky dotčených orgánů. Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny a zapracovány do textové a výkresové části projektové dokumentace.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

- Na základě znalostí geologických a hydrogeologických podmínek v místě stavby voleno založení objektu na betonových základových patkách. Geologické poměry v místě stavby budou upřesněny v dalším stupni PD.

- Radonový průzkum nebyl proveden, jedná se o venkovní sportoviště.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

- Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkově chráněné zóně ani území.

- Navržená stavba ani její umístění nejsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů.

- Výstavba je navržena na pozemcích, které jsou dle KN vedeny jako ostatní plocha (960/1). Na základě této skutečnosti není potřeba vynětí pozemků ze ZPF.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném území.

- Území stavby není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

- Při realizaci stavby bude brán zřetel na minimalizování hlučnosti a prašnosti v době výstavby i při užívání stavby.

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách. Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

- Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Dešťová voda je navržena odvádět řízeně do retenčních objektů. Dešťové vody z travnatých ploch budou zasakovány.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- Asanace nejsou předpokládány.

- Pozemek určený k výstavbě je zatravněný.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

- Výstavba je navržena na pozemcích, které jsou dle KN vedeny jako ostatní plocha (960/1). Na základě této skutečnosti není potřeba vynětí pozemků ze ZPF.

- Stavba není umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

- Přístup ke stavbě je zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích s živičným resp. betonovým povrchem.

- Pozemek určený k výstavbě je zatravněný, Pozemek je mírně svažitý k severu.

- Objekt nebude napojeny na sítě technického vybavení. V místě stavby bude provedena plošná drenáž.

- Bezbariérové řešení PD neřeší.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

- Stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu a neomezí provoz sousedních objektů.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Vlastnické údaje k dotčeným pozemkům stavby:

- parc. č. 960/1	- pozemek v evidenci KN veden jako ostatní plocha

- vlastník:	Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000

Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

- Viz. příloha Průvodní zprávy.

Vlastnické údaje k sousedním pozemkům stavby:

- Viz. příloha Průvodní zprávy.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- Nová ochranná ani bezpečnostní pásma nevznikají.

- Požárně nebezpečný prostor od navrhované stavby nepřesahuje hranice stavebního pozemku ani nezasahuje na sousední objekty.

- Podzemní stávající inženýrské sítě jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6005.

- Při realizaci stavby je nezbytné respektovat požadavky a podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí týkající se ochrany a respektování ochranných a bezpečnostních pásem stávajících podzemních a nadzemních vedení sítí technického vybavení.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

- Novostavba.

- účel užívání stavby

- Objekt bude složit jako víceúčelové hřiště, plocha rozměru 17,00m x 28,00m je určena k hraní sportovních míčových her jako házená, volejbal, nohejbal, basketbal, malé kopané a tenisu.

- trvalá nebo dočasná stavba

- Stavba je navržena jako trvalá.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- Nejsou.

- Dokumentace stavby je zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

- Stavba splňuje platné obecné požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN.

- Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení ČÚBP, ČBÚ a příslušných ČSN a EN.

- Bezbariérové řešení PD neřeší.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Návrh projektového řešení respektuje požadavky dotčených orgánů. Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny a zapracovány do textové a výkresové části projektové dokumentace.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkově chráněné zóně ani území.

- Navržená stavba ani její umístění nejsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů.

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- Víceúčelové hřiště: 			   	468,40 m²

- Celková délka oplocení:			94,00 bm

- Vegetační úpravy				208,10 m²

- Zpevněné plochy				23,50 m²

- Okapový chodník šířky 300mm		94,00 bm

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

- PD pro stavební povolení řeší stavbu víceúčelového hřiště v Litomyšli.

- Stavba nebude napojena na sítě technického vybavení – jedná se o víceúčelové hřiště.

- Atmosférické srážky ze zastavěných a zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku. V rozsahu nového hřiště je navržena plošná drenáž, která bude zaústěna do stávajícího odtoku z betonových žlabů.

## Nakládání s odpady:

- Umístění stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami.

- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba minimalizovat prašnost a hlučnost.

- Podrobně oddíl „B.6“ Souhrnné technické zprávy.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- Předpokládané zahájení výstavby:	06. 2021

- Předpokládané ukončení výstavby:	06. 2023

- orientační náklady stavby

- Předpokládané náklady stavby – viz Rekapitulace nákladů.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

- Dle platného územního plánu je stavba navržena ve funkční ploše „SA“ (plochy sportovních areálů) – stavba je navržena v souladu s územním plánem.

- Stavba svým charakterem a objemem hmoty respektuje stávající zástavbu v okolí.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

- Hřiště rozměru 17,00m x 28,00m je navrženo s brankami mimo hřiště,

- Sportovní povrch navržen jako jednovrstvý polyuretanový (monolitický) tloušťky 13mm, barevný odstín standartní cihlově červený, lajnování polyuretanovými barvami.

- Oplocení hřiště navrženo celkové výšky 5,50m v místě branek, podélné strany s výškou 4,10m z ocelových pozinkovaných trub, spodní část výšky 0,50m tvořena z dřevěných mantinelů v přírodním odstínu, horní část z pozinkovaných poplastovaných 2D panelů v odstínu zelené barvy.

- Víceúčelové hřiště je navrženo jako venkovní „bezúdržbové„, které navazuje na stávající sportoviště s hygienickým zázemím.

- Stávající pozemek je v mírném spádu, hřiště je navrženo v rovině, okolí hřiště je mírně vyspárované k původnímu terénu.

- Pod konstrukcí hřiště je navržena plošná drenáž z perforovaných trub ve spádu 1% ve vzdálenosti cca 3,0m. Drenážní potrubí je svedeno do sběrného potrubí, které je vyústěno do stávajícího betonového žlabu.

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení

- Navržená stavba je nevýrobního charakteru.

Dispoziční řešení:

- Nové hřiště je navrženo v rovině na kótě 359,50m.n.m., okolní terén bude upraven a mírně vyspárován k původnímu terénu.

- Podélná osa hřiště je ve směru SV – JZ.

- Vstup na hřiště dvoukřídlou bránou a jednokřídlou brankou ze západní podélné strany nebo jednokřídlou brankou ze strany východní.

Technologické a provozní řešení:

- 	PD neřeší

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením)

- PD neřeší.

- Bezbariérové řešení sportovního areálu stávající, nebude dotčeno.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

- Povrch hřiště je navržen jako dvouvrstvý, vodopropustný polyuretanový povrch s rovnou porézní vrstvou, odolná proti povětrnostním vlivům, bezúdržbová. Ideální na basketbal, házenou, malou kopanou, volejbal nebo nohejbal.

- Na tomto povrchu se nesmí provozovat kolové hry a hry na kolečkových bruslích.

- Před vstupem na hřiště bude umístěn provozní řád.

- Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy, požadavky investora a dotčených orgánů.

B.2.6  Základní technický popis staveb

- konstrukční a materiálové řešení

- Povrch hřiště je navržen jako jednovrstvý, vodopropustný polyuretanový povrch s rovnou porézní vrstvou, odolná proti povětrnostním vlivům, bezúdržbová.

- Podkladní vrstvy tvoří:

- asf. koberec (drenážní) vodopropustný, jemný tl.40mm

- asf. Koberec vodopropustný, podkladní tl.50mm

- štěrkodrť ŠD 0-32mm (pro správnou funkci vsakovaní a pojízdné plochy) tl.150mm

- štěrkodrť ŠD 32-63mm tl.150mm

- podkladní vrstva hutněna po max. 300mm ze štěrkodrti 0/63mm.

- Obvod hřiště bude lemován chodníkovým obrubníkem šířky 100mm, výšky 250mm, dl.1,0m, osazený do lože z betonu C16/20 tl.150mm

- Oplocení vnitřního hřiště je řešeno pozinkovanými trubkami, s výplní plotových pevných panelů 2D, spodní část tvořena mantinely z dřevěných fošen tl.40mm. Hlavní vstup na hřiště navržen ze západní podélné strany jednokřídlou brankou, vedlejší vstup ze strany východní, pro potřebu údržby hřiště je navržen vjezd dvoukřídlou bránou.

- Nájezd ze stávající zpevněné komunikace navržen ze zámkové dlažby tl.60mm do lože z drti 4/8mm tl.40mm, ŠD 0/63mm hutněno po vrstvách. V místě nájezdu bude do stávajícího betonového žlabu zabetonována ocelová trubka DN100mm délky 3,5m.

- Základové patky rozměru 600/600mm pro sloupky oplocení z betonu C16/20 hloubka založení min.600mm v RT. Při betonáži základových patek bude současně osazena plastová trubka DN160mm, do které bude následně osazen a zabetonován sloupek oplocení.

- Stavba bude provedena dle platných norem a předpisů, bude dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby (se změnami: 20/2012 Sb., 323/2017 Sb.).

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

      - Plošná drenáž

      - Odvod dešťových vod bude řešen drenážním potrubím – PVC DN 65 opatřených geotextílií. Drenážní potrubí pod navrhovaným sportovištěm je svedeno do sběrače z potrubí PVC DN 100 – zaústěné do stávajícího betonového žlabu.

      - Potrubí bude kladeno do lože tl. 100 mm z tříděného štěrkopísku (ŠP) frakce 4/16 mm. Trubní materiál musí být uložen tak, aby trouby ležely v celé délce na podkladním loži. Bodové podepření u trub z PP není přípustné!

      - Drenážní potrubí navrženo zasypat drceným kamenivem frakce 4/16mm. Obsyp je nutno důkladně hutnit po stranách potrubí (přímo nad potrubím se hutnit nesmí). Obsyp se provádí postupně a rovnoměrně po vrstvách, musí být proveden bez poškození vnějšího povrchu potrubí.

      - Venkovní osvětlení

- Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení řeší venkovní osvětlení multifunkčního hřiště.

- Pro osvětlení víceúčelového hřiště bude u jeho oplocení osazena rozvodnice RO v pilíři. Napájení rozvodnice RO bude ze stávající elektroměrové rozvodnice RE, umístěné na objektu restaurace zezadu. V elektroměrové rozvodnici RE bude doplněn jistič 16B /3, 16A. Napájecí kabel CYKY J 5 x 6 mm2 bude uložen v zemi – zatravňovací dlažba, zámková dlažba, asfalt, zelený terén.

- Z rozvodnice RO budou smyčkově připojeny osvětlovací stožáry kabelem CYKY J 5 x 4 mm2.

- Osvětlení bude spínáno ručně, v rozvodnici RO.

      - Rozvodná soustava: Napájení světelných bodů VO: 3+PE+N 230/ V AC, 50Hz , TN-S

      - Energetická rozvaha: Instalovaný příkon VO – 1,7 kW, soudobost 1,0.

      - Jištění v rozvodnici RO + jištění ve stožárových připojovacích rozvodnicích.

- Vodivé části konstrukcí (stožáry) budou vzájemně spojeny ocelovým pozinkovaným páskem FeZn 30x4 mm, uloženým mezi stožáry, pod napájecím kabelem. Jednotlivé stožáry budou k zemnícímu pásku připojeny svorkami SZ. Hodnota zemního odporu nesmí přesáhnout 5 Ω.

- K zemnícímu systému budou připojeny následující vodivé části:

- ochranný vodič

- uzemňovací přívod

- vodivé konstrukce (stožáry)

- přípojnice PEN v  rozvaděči

- Návrh osvětlení multifunkčního hřiště je proveden dle ČSN EN 12 193.

- Osvětlenost   E= 200 lx.

- Multifunkční hřiště bude osvětleno svítidly OS1 – OS 8, které budou osazeny  na  4 stožárech výšky 10 m nad zemí ( UZN 10 – 159 / 108 / 89 mm), na stožárech bude osazen konzolový výložník pro dvě svítidla, délky 500 mm a 2 ks konzole .

- Ovládání osvětlení bude ručně, v rozvodnici RO.

- Osvětlovací stožár bezpaticový třístupňový  typ UZN 10 – 159 / 108 / 89 ,  žárový zinek , výška nad zemí 10 m.

- Stožáry budou osazeny do připravené trubky PVC 315 v betonovém základě, který bude založen do hloubky minimálně 1,7 m do rostlého  terénu.

- Přechod stožáru ze země bude chráněn ochrannou manžetou cca 10 cm nad terén.

- Zemní odpor  Rz = 5 ohmů.

      - Přeložka kabelu NN

- Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení řeší  přeložení  stávajícího napájecího kabelu pro osvětlení stávajícího hřiště.

- Přesné uložení kabelu a typ kabelu se musí před započetím prací zaměřit – NUTNÉ !!

- Při stavbě víceúčelového hřiště dojde zřejmě ke kolizi s napájecím kabelem pro osvětlení stávajícího hřiště.

- Kabel je nutné přesně vytrasovat a určit typ kabelu. Při zpracování dokumentace nebyly tyto podklady k dispozici.

- Stávající kabel bude v místě kabelových spojek KS 1 a KS 2 odhalen, naspojkován a uložen mimo stavbu víceúčelového hřiště. V části trasy bude kabel uložen do společného výkopu s novým kabelem pro osvětlení projektovaného víceúčelového hřiště.

- Kabel bude ukládán přímo do země, do pískového lože. Hloubka uložení ve volném terénu je 70 cm, v chodníku 35 cm. Při křižování komunikace a vjezdů je hloubka uložení  100 cm v ochranných kurugovaných trubkách. Uložení kabelu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Křižování a souběh s ostatním zařízením bude respektovat minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005. Nad kabelem bude uložena výstražná folie.

- Při provádění stavebně – montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

- ČSN EN 50 110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

- Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 2000-6 ed.2

- Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).

- výčet technických a technologických zařízení

- Technologická zařízení se v objektu nenavrhují.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

- Viz. Požárně bezpečnostní řešení stavby.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

- Vzhledem k charakteru a druhu stavby PD neřeší

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod)

- Jedná se o venkovní sportoviště, není požadavek na vytápění, větrání, osvětlení, zásobování vodou je stávající – nové hřiště navazuje na stávající sportovní areál.

- Charakter stavby nevykazuje negativní vliv na životní prostředí.

- Viz. část B.6 „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“.

- Charakter stavby nevykazuje negativní vliv na životní prostředí.

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

- sportoviště je venkovní otevřené – není navržena ochrana proti pronikání radonu

- ochrana před bludnými proudy

- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. Namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

- ochrana před technickou seizmicitou

- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší.

- Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není potřeba řešit.

- ochrana před hlukem

- Vzhledem k charakteru a umístění stavby PD neřeší.

- protipovodňová opatření

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území.

- Území stavby neleží v zátopovém území a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

- ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

- Navrhovaná stavba se nenachází v poddolovaném či seismicky činném území ani území s výskytem metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

- nové přípojky nevznikají

- Napojení po dobu stavby a jejího užívání bude ze stávající komunikace. Parkoviště pro osobní automobily návštěvníků sportoviště je stávající  - bez úprav (společné).

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Podrobný popis napojení objektu na sítě technické infrastruktury viz. oddíly „B.2.6  Základní charakteristika objektů“ resp. „B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení“ Souhrnné technické zprávy.

B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

- Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí vyhláška  398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, na stavbě nebudou s ohledem na charakter prací zaměstnáni pracovníci s omezenou schopností pohybu a orientace.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Dostupnost staveniště je zajištěna po stávajících zpevněných komunikacích.

- Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době výstavby. Při výstavbě je nezbytné brát na zřetel na koordinaci stavby se stávajícím provozem techniky a pohybem osob.

- Pro možnost vstupu a vjezdu vozidel do areálu je nezbytné zajistit povolení.

- Při realizaci stavby musí být volně přístupné hlavní uzávěry energií včetně zajištění viditelnosti informačních tabulek.

- Dodávka vody pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna napojením na stávající vodovodní rozvody v areálu. Před započetím odběru bude s majitelem objektu dohodnut způsob měření a úhrady za odebrané množství vody.

- Přípojka elektrické energie pro stavební účely bude po dohodě s investorem zajištěna napojením na stávající rozvody v objektu a ukončena staveništním rozvaděčem s vlastním měřením spotřeby. Před započetím odběru bude s majitelem objektu dohodnut způsob úhrady za odebrané množství elektrické energie.

- doprava v klidu

- Pro parkování zaměstnanců slouží stávající plocha.

- pěší a cyklistické stezky

- Stavební práce budou probíhat za provozu stávajícího sportoviště, pozor na pěší a cyklisty v areálu hřiště.

- Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době výstavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

- Upravované plochy zeleně budou ohumusovány vrstvou do 100 mm ornice. Před humusováním je třeba staveniště zbavit postavebních zbytků a zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity.

- použité vegetační prvky

- Všechny upravované plochy zeleně, budou po ohumusování kvalitní ornicí důkladně obdělány a vyrovnány a budou osety parkovou travní směsí v množství 0,035 kg/m2.

- biotechnická opatření

- Nebude použito.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

## Nakládání s odpady:

- Umístění stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami.

- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba minimalizovat prašnost a hlučnost.

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají předpokládat následující vlivy na ŽP:

Ovzduší, zplodiny, pachy:

- Zatížení ovzduší výfukovými plyny z provozu vozidel je zanedbatelné.

Hluk:

- Stavba je nevýrobního charakteru a nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Dešťové vody

- Dešťové vody zpevněných ploch budou přirozeně zasakovány a filtrovány přes ohumusovanou zatravněnou vrstvu dle NV 75 9011.

- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí obyvatelů sousedních domů a jeho okolí.

Odpady

- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně zlikvidovány.

- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu.

V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů:

| Druh | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 030105 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 030104 | O |
| 120101 | Piliny a třísky železných kovů | O |
| 120103 | Piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 120105 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 120113 | Odpady ze svařování | O |
| 120199 | Odpady jinak blíže neurčené | O |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150103 | Dřevěné obaly | O |
| 150104 | Kovové obaly | O |
| 150106 | Směsné obaly | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170201 | Dřevo | O |
| 170203 | Plasty | O |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O |
| 170404 | Zinek | O |
| 170405 | Železo a ocel | O |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 | O |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O |

V rámci navrhovaného provozu se předpokládají následující druhy odpadů:

| Druh | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 200101 | Papír a lepenka | O |
| 200102 | Sklo | O |
| 202001 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |
| 200303 | Uliční smetky | O |
| 200399 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | O |

- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona 
„o odpadech“.

- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má (může mít) nebezpečné vlastnosti).

- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – zde bude uveden též postup v případě havárie.

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen:

  - specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů

  - konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

  - zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

  - připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu (např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů)

- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na silnici budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod.

Vegetační úpravy

- V okolí stavby budou po jejím dokončení provedeny terénní úpravy spočívající v rozprostření ornice a její osetí travní směsí.

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

- Navržená stavba nemá vliv na výše uvedené.

- vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000

- Stavba se nenachází v tomto chráněném území

- V dosahu stavby se nenacházejí evropsky významné lokality, ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

- Vzhledem k charakteru stavby PD neposuzuje.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů (v případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí)

- Nejsou navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

B.7 Ochrana obyvatelstva

(splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

- Viz. Požárně bezpečnostní řešení stavby.

- Na řešený typ stavby nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Přístup ke stavbě je zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích s živičným resp. betonovým povrchem.

- Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů stávajícího areálu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

- odvodnění staveniště

- Odvodnění staveniště řešeno zasakováním na pozemku investora.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Přístup ke stavbě je zajištěn po stávajících zpevněných komunikacích s živičným resp. betonovým povrchem.

- Před zahájením prací je třeba projednat dopravní značení potřebné v době výstavby. Při výstavbě je nezbytné brát na zřetel na koordinaci stavby se stávajícím provozem techniky a pohybem osob.

- Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů stávajícího sousedního objektu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách.

- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností a hlučností.

- Stavební činnosti produkující zvýšený hluk budou prováděny v pracovní dny po-pá od 8:00 do 19:00 hodin, ve dnech pracovního volna od 9:00 do 17:00 hod., ve dnech pracovního klidu nesmí být prováděny.

- Ostatní stavební výroba bude probíhat pracovních dnech v době 7:00 - 21:00 hodin, ve dnech pracovního volna a klidu od 8:00 do 19:00 hod.

- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,….

- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů vzniklých při stavební činnosti.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Asanace nejsou předpokládány.

- Pozemek určený k výstavbě je zatravněný.

- Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem.

- Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti. Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Zábor bude na vlastním pozemku investora, nevzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích.

- Hlavní část zařízení staveniště a skládky stavebního materiálu budou umístěny na stavebním pozemku.

- Nejvyšší předpokládaný počet pracovníků na stavbě 20.

- Pro zařízení staveniště není nutné budovat pomocné objekty.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Vzhledem k charakteru a umístění stavby PD neřeší.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- Viz. oddíl „B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Pozemek určený k výstavbě je zatravněný. Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodu.

- Ve fázi přípravy stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – ornice – v tl. cca 0,15m. Ornice bude po dokončení stavby použita k vegetačním úpravám.

- Vytěžená zemina z HTU a výkopových prací bude použita k zásypům, násypům, terénním úpravám resp. uložena na skládku stavebního materiálu.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

- Dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště.

- Pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na automobilovém podvozku, zvedací zařízení.

- Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách.

- Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností a hlučností.

- Stavební činnosti produkující zvýšený hluk budou prováděny v pracovní dny po-pá od 8:00 do 19:00 hodin, ve dnech pracovního volna od 9:00 do 17:00 hod., ve dnech pracovního klidu nesmí být prováděny.

- Ostatní stavební výroba bude probíhat pracovních dnech v době 7:00 - 21:00 hodin, ve dnech pracovního volna a klidu od 8:00 do 19:00 hod.

- Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,….

- Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

- Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů vzniklých při stavební činnosti.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Na této stavbě nebude žádný objekt zařízení staveniště, který by podléhal povinnosti ohlášení stavby.

- Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4).

- Z textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto zařízení. Důležitá jsou ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před jeho prvním uvedením do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí.

- V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňování nebo snižování rizik v pracovním procesu.

- Zákon č. 309/2006 Sb., (Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) § 14 a 15 dále určuje povinnosti ohlášení zahájení prací inspektorátu práce a podmínky, za kterých musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti práce.

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu - nevzniká povinnost ohlášení zahájení prací inspektorátu práce.

Kromě zákona č. 309/2006 Sb. se musí dodržovat další základní právní předpisy BOZP a PO:

- základní předpisy:

-   zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava II - §103, 104, 105, 106, 108 a 136

-   zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních vztazích;

# - zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

# - Sdělení č. 102/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně.

- dozor nad BOZP:

-   zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;

-   zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích;

-   zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce;

- ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí:

-   vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem;

-   nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-   zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami;

- pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv. preventivní péče:

-   vyhláška č. 125/1993 Sb.,kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění;

-   zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění;

-   nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazu;

- osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky:

-   nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-   nařízení vlády č. 495/2001 Sb, kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

- bezpečnostní značky a signály:

-   nařízení vlády č. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. (Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů)

7) výrobky, stroje a zařízení:

-   nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí

- technická zařízení:

-   vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice;

-   vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;

- stavebnictví, stavby, stavební práce:

-   vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů;

-   nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

-   nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP;

-   vyhláška č. 394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem;

- doprava:

-   zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích;

-   vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích;

- požární ochrana:

- vyhláška č. 268/2001 Sb kterou se mění vyhl. č. 23/2008 Sb

- vyhláška č.23/2008 Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb

-   zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;

-   vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod.;

-   vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

- hluk vibrace a další důležité předpisy:

-   nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

-   vyhláška MZDr č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a náležitosti při práci s azbestem;

-   nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky;

-   zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;

-   vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu;

-   vyhláška MH č. 398/2009 Sb. o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

-   vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;

-   vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti;

-   vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;

-   vyhláška č. 73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;

-   vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí vyhláška  398/2009 Sb., na stavbě nebudou s ohledem na charakter prací zaměstnáni pracovníci s omezenou schopností pohybu a orientace.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.

- Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

- Nebudou stanoveny žádné zvláštní podmínky pro provádění stavby

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Předpokládané zahájení výstavby: 	06. 2021 (po vydání povolení stavby)

- Předpokládané ukončení výstavby:	06. 2023

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

- Zájmové území se nachází v městě Litomyšl, místní část. Rozsah stavby je omezen na pozemky ve vlastnictví investora.

- Dešťové vody zpevněných ploch budou přirozeně zasakovány a filtrovány přes ohumusovanou zatravněnou vrstvu dle NV 75 9011.

Ve Vysokém Mýtě, duben 2021				     Vypracoval: Záruba Miloš, DiS