ZADÁNÍ PRO VÝBĚR ZPRCOVATELE DSP

REKONSTRUKCE PRŮTAHU LITOMYŠLÍ (I/35)

HUMANIZACE KORIDORU A ÚROVŇOVÉ PROPOJENÍ MĚSTA

MÍSTO

Litomyšl – komunikace I/35

ZADAVATEL

Město Litomyšl, Bratří Šťastných 1000

ZPRACOVATEL ()

ZADÁNÍ

Cílem je v souladu s dopravně architektonickou studií „Litomyšl – silnice I/35“ od atelieru DPK Brno (ve spolupráci s arch. Vydrovou a arch. Wagnerovou) vypracovat kompletní dokumentaci pro stavební povolení, a to včetně všech nezbytných průzkumů a stanovisek DOSS.

Rozsah úprav je patrný ze studie – od křižovatky u hotelu Dalibor (včetně navržených úprav) po novou OK u Sokolovny (včetně této OK).

Stávající vícepruhová komunikace bude v celé délce řešena jako dvoupruh a takto vyzískané ploše jsou navržena opatření, která znovuvytvářejí kvalitní městský prostor se zelení, komunikacemi pro pěší a cyklisty a také s parkingem, který bude náhradou za stání, která budou korigována v historickém centru města. Parking na průtahu je navržen v maximální možné kapacitě - šikmá stání pro zacouvání a stejně jako celá koncepce návrhu byl tento záměr projednán s dopravním inspektorátem ve Svitavách.

ETAPIZACE

Etapizace byla oproti studii upravena!!

Předmětem zakázky je pouze úsek od stávající okružní křižovatky „Sokolovská x Havlíčkova x Nádražní“ (včetně navržených úprav na této OK – od km 2,5) až po novou okružní křižovatku „Moravská x Strakovská x Trstěnická (včetně této nové OK – tedy po km 0,9).

Pozn.: oprava mostu pod stávající světelnou křižovatkou bude stavebně řešena mimo tento projekt a v rámci této etapy bude navrženo pouze nové prostorové uspořádání této křižovatky.

Zbylé úseky řešené studií tedy nejsou součástí zakázky a nebudou řešeny ani oceňovány!!

MATERIÁLY

Mobiliář, standard použitých prvků (osvětlovací tělesa…) a dlažba parkovacích ploch a chodníků budou upřesněny supervizorem v rámci realizace dokumentace.

ZELEŇ

Kultivary stromů budou upřesněny supervizorem v rámci realizace dokumentace. Stromy v parkovacích stáních musí mít pod konstrukcemi zpevněných ploch navržený prokořenitelný prostor pro kořenový systém o velikosti 25 m2 na každý strom a budou sázeny do strukturálního substrátu / směs hrubozrnného kameniva, biosložky a vody/, stromům v zelených plochám postačí výsadbová jáma o velikosti 3 m3 a budou sázeny do 50 % výměny zeminy v jámě. Předpokládáme, že součástí návrhu budou také prvky modrozelené infrastruktury, především zasakování srážkových vod do přilehlých zelených ploch. Je nutné do projektu zahrnout i systém závlahy stromů v letních horkých dnech a zřídit pro tyto prostory s prokořenitelným substrátem systém drenáže, zaústěné do kanalizace.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

S ohledem na dopady způsobené především sázením stromů do rozsáhlých zemních komor budou dotčeny také IS a jejich nezbytné přeložky musí být součástí návrhu ceny za vypracování projektové dokumentace. V jistých případech, s ohledem na celkovou ekonomiku záměru, je možné (po dohodě se supervizorským týmem) upravit spon navržených stromů tak, aby se některé přeložky IS (resp. přípojek) nemusely realizovat.

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Vozovka bude odvodněna do stávajícího systému a pomocí MZI bude řešena pouze voda z nového parkovacího pruhu. Je třeba vyhodnotit možnosti oddělení vody z vozovky a parkovacího pruhu a možnosti jejího přečištění ve vazbě na současné a dosažitelné příčné sklony a umístění současných odvodňovacích prvků. Ke zvážení je míra propustnosti povrchu budoucího parkovacího pruhu. Zvážit možnost umístění průlehů = přečištění přes travní drn, příp. přečištění přes sorpční geotextilii nebo zemní filtr.

Zhodnotit vsakovací schopnosti místního horninového prostředí - možnost přímého zásaku přes MZI nebo retence a odvádění regulovaného odtoku do recipientu; ověření prostorových nároků (prvky vyplněné kamenivem/plastové boxy); vzdálenost podzemních vsakovacích/retenčních prvků od zástavby, opěrných zdí apod., příp. odclonění pomocí hydroizolace; nutnost dodatečné regulace odtoku vzhledem k limitům recipientu.

Zajistit vhodný vodní režim pro stromy - drenáž zaústěná do recipientu ve vhodné výškové úrovni, aby nedocházelo k podmáčení stromů; výšková koordinace s potřebami odvodnění pláně vozovky; prohlubně pod stromy pro přirozenou akumulaci vody, zajištění dosažitelnosti akumulované vody pomocí vzlínání.

Zvážit umístění podzemních akumulačních nádrží na dešťovou vodu ze silnice nebo přilehlých nemovitostí pro případný závlahový systém, ověřit dostupné zdroje užitkové vody (studny stávající/nové, vodní toky); využití pitné vody jako stálého nebo náhradního zdroje vody, vč. automatického systému přepínání; příležitostné použití pitné vody bez měření spotřeby (např. hydranty), nebo automatizovaný závlahový systém s měřením spotřeby (přípojky speciálně pro závlahový systém);vždy návrh umožňující snadné zazimování (vypuštění díky spádovanému potrubí).

SUPERVIZOR

Funkci supervizora objedná zadavatel přímo u zpracovatele studie. Požadujeme, aby stanovisko supervizora bylo respektováno.

ODHADOVANÉ NÁKLADY

40 MIL Kč. bez DPH

TERMÍNY PLNĚNÍ

DPS: 5 měsíců od podpisu smlouvy, 6 měsíců včetně stanovisek DOSS a podání žádosti o vydání SP.

PODKLADY

Inventarizace zeleně

DTMM

Dopravně architektonická studie