## SO401

| Zpracoval: | BULENA PETR | aaaaa | ### Ing. Stanislav Marhold ### CTI PROJEKT ##### V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň IČO: 44462948 tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technická kontrola: | ING. S. MARHOLD |  |  |  |
| Zodp. projektant: | ING. S. MARHOLD |  |  |  |
| Kraj: PARDUBICKÝ | Okres: SVITAVY | Obec: LITOMYŠL |  |  |
| Investor: MĚSTO LITOMYŠL |  |  | Stupeň: | PDPS |
| Akce: |  |  | Zak. č.: | 1156 |
| CYKLOSTEZKA LITOMYŠL - OSÍK |  |  | Arch. č.: | 1156 |
|  |  |  | Datum: | 01/2025 |
| Objekt: SO 401 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN |  |  | Formát: | A4 |
| Obsah: |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | D.401.1 |

Obsah:

- Základní údaje

- Technické řešení a popis

- Zemní práce

- Rozpočet

- Bezpečnost při výstavbě

- Majetkoprávní projednání

- Související dokumenty

- Vyjádření společnosti CETIN a.s. k PD

- Vyjádření společnosti CETIN a.s. k existenci podzemních sítí

- Rozpárovací tabulky

- Tabulka stavbou dotčených nemovitostí

- Základní údaje

- Předmět projektu

Projekt řeší přeložku vedení společnosti CETIN a.s. v obci Litomyšl.

b)	Projektové podklady

Ke zpracování projektu byly využity tyto podklady:

- stavební PD, OPTIMA, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

- polohopisné a schematické podklady stávajících sítí společnosti CETIN a.s.

- ČSN a další související předpisy

- konzultace s hlavním inž. projektu

- Technické řešení a popis

V souvislosti se stavbou „CYKLOSTEZKA LITOMYŠL - OSÍK“ bude provedena přeložka a ochránění kabelového vedení společnosti CETIN a.s. bez přerušení provozu.

ÚSEK BODY A – B, C – D, E – F, G – H – I, J – K

STÁVAJÍCÍ STAV

V řešeném území jsou mezi body „A“ – „B“, „C“ – „D“, „E“ – „F“ uloženy:

- Metalický kabel PPFLE 150XN 0,6 vedoucí z HR_Litomyšl-RSU_DDF/MDF LIMY1HR(Litomysl) do D_Nap_SR56_Osík LIMY92, SR57_Osík LIMY93

- Trubka HDPE(K557 AAB 02;) 40 O/BB se zafouknutým OK SAM 24f LT MC CU vedoucí z LIMY:BS:1 B. Němcové-RSU-sál PT do OSIK:BS:1 Osík-DLC Osík

- HDPE 40 C/BB (prázdná)

V řešeném území jsou mezi body „G“ – „H“ – „I“ uloženy:

- Metalický kabel PPFLE 150XN 0,6 vedoucí z HR_Litomyšl-RSU_DDF/MDF LIMY1HR(Litomysl) do D_Nap_SR56_Osík LIMY92, SR57_Osík LIMY93

- Metalický kabel PPFLE 5XN 0,4 vedoucí z D_Nap_SR56_Osík LIMY92 do UR56/11 LIMY746

- Metalický kabel PPFLE 3XN 0,4 vedoucí z UR56/11 LIMY746 do KR/56/11/1 LIMY2567

- Trubka HDPE(K557 AAB 02;) 40 O/BB se zafouknutým OK SAM 24f LT MC CU vedoucí z LIMY:BS:1 B. Němcové-RSU-sál PT do OSIK:BS:1 Osík-DLC Osík

- HDPE 40 C/BB (prázdná)

V řešeném území je mezi body „J“ – „K“ uložen:

- Metalický kabel E 2,5XN 0,4 vedoucí z rezervy pro vodárnu do rezervy u č.p. 931

ÚSEK BODY A – B

PLÁNOVANÝ STAV

ZEMNÍ PRÁCE

Nová trasa je navržena tak, aby odpovídala délce překládaných telekomunikačních vedení a tím umožnily přeložku vedení bez přerušení provozu.

Od bodu „A“ (km 0,740) bude nová trasa vedena zeleným prostranstvím – násyp (krytí 0,6m) v prostoru za novou hranou cyklostezky do místa nového odvodňovacího příkopu (km 0,897). Od tohoto místa bude nová trasa vedena v horní části svahu nového příkopu – výkop (krytí 0,6m) a stávajícím zeleným prostranstvím (krytí 0,6m) a bude ukončena v bodu „B“ (km 0,922).

Trasa bude vedena po pozemcích p.č.1533/1 a p.č.1533/3.

Nová trasa bude geodeticky zaměřena včetně nových chrániček. Spojky a konce chrániček PVC budou označeny markery.

Poznámka: Zhotovitel stavby komunikací je povinen zajistit vytýčení stávajících sítí. Po dobu stavby je povinen v místech vedení stávajících a přeložených sítí zajistit dostatečnou ochranu těchto sítí před poškozením v případě dočasně sníženého krytí.

Pokládka nových telekomunikačních vedení musí být koordinována s výstavbou nových stavebních objektů.

METALICKÉ KABELY A TRUBKY HDPE

Mezi body „A“ a „B bude stávající metalický kabel PPFLE 150XN 0,6 a stávající trubky HDPE(K557 AAB 02;) 40 O/BB, HDPE 40 C/BB (prázdná) v dostatečné šíři šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a přerušení, a přeloženy do nové trasy.

Po ukončené montáži bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření.

ÚSEK BODY C – D

PLÁNOVANÝ STAV

ZEMNÍ PRÁCE

Pod nově budovanou cyklostezkou (násyp) bude mezi body „C“ a „D“ stávající telekomunikační vedení šetrně ručně odkopáno bez jeho porušení a přerušení a ochráněno dělenými chráničkami 2x SYSPRO 160/110. Krytí chrániček bude min. 0,6m pod niveletou nového povrchu.

Stávající trasa je vedena po pozemku p.č.2191/2.

Nové chráničky budou geodeticky zaměřené. Konce chrániček PVC budou označeny markery.

Poznámka: Zhotovitel stavby komunikací je povinen zajistit vytýčení stávajících sítí. Po dobu stavby je povinen v místech vedení stávajících a přeložených sítí zajistit dostatečnou ochranu těchto sítí před poškozením v případě dočasně sníženého krytí.

Pokládka nových telekomunikačních vedení musí být koordinována s výstavbou nových stavebních objektů.

METALICKÉ KABELY A TRUBKY HDPE

Mezi body „C“ a „D bude stávající metalický kabel PPFLE 150XN 0,6 a stávající trubky HDPE(K557 AAB 02;) 40 O/BB, HDPE 40 C/BB (prázdná) v dostatečné šíři šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a přerušení, a ochráněny dělenými chráničkami 2x SYSPRO 160/110.

Po ukončené montáži bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření.

ÚSEK BODY E – F

PLÁNOVANÝ STAV

ZEMNÍ PRÁCE

Pod nově budovanou cyklostezkou bude mezi body „E“ a „F“ stávající telekomunikační vedení šetrně ručně odkopáno bez jeho porušení a přerušení a ochráněno dělenými chráničkami 2x SYSPRO 160/110. Krytí chrániček bude min. 0,6m pod niveletou nového povrchu.

Stávající trasa je vedena po pozemku p.č.2191/70.

Nové chráničky budou geodeticky zaměřené. Konce chrániček PVC budou označeny markery.

Poznámka: Zhotovitel stavby komunikací je povinen zajistit vytýčení stávajících sítí. Po dobu stavby je povinen v místech vedení stávajících a přeložených sítí zajistit dostatečnou ochranu těchto sítí před poškozením v případě dočasně sníženého krytí.

Pokládka nových telekomunikačních vedení musí být koordinována s výstavbou nových stavebních objektů.

METALICKÉ KABELY A TRUBKY HDPE

Mezi body „E“ a „F bude stávající metalický kabel PPFLE 150XN 0,6 a stávající trubky HDPE(K557 AAB 02;) 40 O/BB, HDPE 40 C/BB (prázdná) v dostatečné šíři šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a přerušení, a ochráněny dělenými chráničkami 2x SYSPRO 160/110.

Po ukončené montáži bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření.

ÚSEK BODY G – H – I

PLÁNOVANÝ STAV

ZEMNÍ PRÁCE

Nová trasa je navržena tak, aby odpovídala délce překládaných telekomunikačních vedení a tím umožnily přeložku vedení bez přerušení provozu.

Od bodu „A“ (km 1,216) bude nová trasa vedena zeleným prostranstvím (krytí 0,6m) v prostoru za novou obrubou cyklostezky. V místě ochránění stávajícího vedení dělenou chráničkou 1x SYSPRO 160/110 (21m) bude nová trasa vedena mimo pozemek p.č.1515/21. Od konce ochránění bude nová trasa vedena zeleným prostranstvím (krytí 0,6m) v prostoru za novou obrubou cyklostezky přes bod „H“ do místa překopu stávající asfaltové komunikace. Pod komunikací budou v nové trase uloženy stávající přeložené chráničky 2x PVC110, krytí chrániček bude min. 0,9m pod stávající niveletou asfaltového povrchu. Za překopem komunikace bude nová trasa vedena zeleným prostranstvím (krytí 0,6m) v prostoru za novou obrubou cyklostezky a bude ukončena v bodu „I“ (km 1,498).

Trasa bude vedena po pozemcích p.č.1515/57 a p.č.2191/69.

Nová trasa bude geodeticky zaměřena včetně nových chrániček. Spojky a konce chrániček PVC budou označeny markery.

Poznámka: Zhotovitel stavby komunikací je povinen zajistit vytýčení stávajících sítí. Po dobu stavby je povinen v místech vedení stávajících a přeložených sítí zajistit dostatečnou ochranu těchto sítí před poškozením v případě dočasně sníženého krytí.

Pokládka nových telekomunikačních vedení musí být koordinována s výstavbou nových stavebních objektů.

METALICKÉ KABELY A TRUBKY HDPE

Mezi body „G“, „H“ a „I budou stávající metalické kabely PPFLE 150XN 0,6, PPFLE 5XN 0,4, PPFLE 3XN 0,4 a stávající trubky HDPE(K557 AAB 02;) 40 O/BB, HDPE 40 C/BB (prázdná) v dostatečné šíři šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a přerušení, a přeloženy do nové trasy.

Po ukončené montáži bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření.

ÚSEK BODY J – K

PLÁNOVANÝ STAV

ZEMNÍ PRÁCE

Pod nově budovanou cyklostezkou bude mezi body „J“ a „K“ stávající telekomunikační vedení šetrně ručně odkopáno bez jeho porušení a přerušení a ochráněno dělenou chráničkou 1x SYSPRO 160/110. Krytí chráničky bude min. 0,6m pod niveletou nového povrchu.

Stávající trasa je vedena po pozemku p.č.2191/69.

Nová chránička bude geodeticky zaměřena. Konce chráničky PVC budou označeny markery.

Poznámka: Zhotovitel stavby komunikací je povinen zajistit vytýčení stávajících sítí. Po dobu stavby je povinen v místech vedení stávajících a přeložených sítí zajistit dostatečnou ochranu těchto sítí před poškozením v případě dočasně sníženého krytí.

Pokládka nových telekomunikačních vedení musí být koordinována s výstavbou nových stavebních objektů.

METALICKÉ KABELY

Mezi body „J“ a „K bude stávající metalický kabel E 2,5XN 0,4 v dostatečné šíři šetrně ručně odkopán bez jeho porušení a přerušení, a ochráněn dělenou chráničkou 1x SYSPRO 160/110.

- Zemní práce

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí. V případě křížení s jinými podzemními inženýrskými sítěmi budou provedeny ručně kopané sondy.

Vyjádření o existenci ostatních inž. sítí si samostatně zajišťuje projektant stavební části akce a je součástí stavební PD.

Zemní práce budou prováděny takovým způsobem, aby byla zkrácena na minimum doba, po kterou bude výkop otevřen. Výkopek bude použit k opětovnému zásypu výkopu, ornice a podloží bude odděleno. Veškeré výkopy hloubky 1m a vyšší budou paženy.

V místech, kde trasa výkopu příp. kříží trasy chodců budou přes otevřený výkop umístěny přechodové lávky. Trasa výkopu bude ohraničena po celou dobu výstavby červenobílou výstražnou páskou a v době snížené viditelnosti bude výkop označen výstražným světlem.

Kabely budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z jemného písku s krytím podle ČSN pro podzemní sdělovací vedení. Po celé trase pokládky bude položena výstražná folie (nová) s nápisem CETIN. V případě souběhu nebo křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude kabel uložen do bet. žlabů TK1.

Nejmenší dovolené krytí kabelů: komunikace – 0,9m (DOK – 1,2m), volný terén v obci - 0,6m (DOK – 1,0m), chodník - 0,4m (DOK – 0,5m). Typy použitých kynet jsou vyznačeny v polohopisném plánu.

Pokládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce.

Realizace musí být v dostatečném předstihu projednána s příslušnými pracovníky společnosti CETIN a.s. jako majitele a provozovatele zemního a nadzemního vedení.

V případě nutnosti přerušení provozu na telekomunikačním vedení (přerušení kabelů) je nutné o toto požádat příslušné pracovníky společnosti CETIN a.s. v předstihu min. 30 dní před požadovaným termínem.

- Rozpočet

Položkový rozpočet je zpracován programem, který využívá tzv. sdružené položky, které obsahují i přípravné a pomocné práce spojené s předmětnou výstavbou a zajištěním bezpečnosti při práci.

V položkách oddílu „zemní práce“ jsou obsaženy náklady spojené s:

- vytýčením inženýrských sítí

- snímáním a opětovnou pokládkou zádlažeb (povrchu komunikace)

- provedením sond ověřujících polohu inženýrských sítí

- odpovídajícím ohražením výkopu a jam

- zřízením kabelového lože

- ochranou vedení při křížení s inž. sítěmi

- odvozem a uložením zeminy na skládce

- definitivními úpravami povrchu

- Bezpečnost při výstavbě

Při provádění prací na staveništi je třeba bezpodmínečně dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

  - Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

  - Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007

  - Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007

  - Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007

  - Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti - účinnost od 1.1.2007

- Majetkoprávní projednání

Nutno uzavřít s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k těmto pozemkům.

Před zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným majitelům nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po skončení prací zajistí dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho předání a toto vlastník potvrdí svým podpisem.

Přeložka zařízení ve správě společnosti CETIN a.s. bude provedena na základě právoplatného územního rozhodnutí, které zajišťuje projektant stavební části.

Závěr

Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební část projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, ČSN 73 6005, 73 3050 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zpracovatel stav. objektu:				Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT

Bulena Petr, Stanislav Marhold			V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň

V Chocni, leden 2025					IČO: 44462948, tel: 604 234 069

e-mail:projekt@ctiprojekt.cz

- Související dokumenty

Následující seznam právních a interních předpisů a řídících dokumentů je přehledem relevantních dokumentů platných v době zpracování tohoto dokumentu, ze kterých postup vychází, a  na které navazuje.

Zákony

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (silniční zákon)

Zákon č. č.35/2001 Sb., o drahách, v platném znění (drážní zákon)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice, v platném znění (energetický zákon)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (lesní zákon)

Zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (Och.půdyZ)

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Och.krajinyZ)

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (ArchZ)

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (Pož.ochZ)

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Zákon č.  320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů v platném znění

Zákon č 565/1990 Sb.o místních poplatcích v platném znění

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění (katastrální zákon)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

Zákon č.513/1991 Sb.Obchodní zákoník

Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce v platném znění

### Prováděcí vyhlášky k zákonům

Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

Vyhláška č. 203/2000 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti MDS

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném   znění

Vyhláška č. 154/2001 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně krajiny, v platném znění

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v platném znění

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění( o požární prevenci)

Vyhláška č. 77/1996 Sb., žádost o odnětí nebo omezení a podrobnosti ochrany lesních pozemků, v platném znění

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v platném znění

Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčebných zdrojů

Vyhláška č. 540/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění

### Vyhlášky ostatní

Vyhláška č. 195/2000 Sb.kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě v platném znění

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění

Vyhláška 20/2001 Sb.,kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví

### České technické normy

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (ČSNI) pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle zákona č.22/1997 Sb. a označený písmenným označení ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

České technické normy nejsou obecně závazné.Závaznost ČSN může být stanovena smluvně. Také projektant může v PD stanovit závaznost konkrétní ČSN pro konkrétní technické řešení a jeho realizaci.

Jedná se např. o:

ČSN 33 2160 	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

ČSN 73 6005 	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 4010 	Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

ČSN 34 2040 	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

ČSN 34 2100  	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

ČSN 34 2300 	Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

### Interní technické předpisy

TPP 2001-1	Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část I. (TP69a)

TPP 2001-2	Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část II. (TP69b)

TPP 2001-3B       Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část III. (TP69c)

TPP 2001-4A	Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část IV. (TP69d)

TPP 2002	Výstavba přístupových sítí - Optické kabely (TP117)

TSM 2064A     	Tvorba názvu rozváděčů a telefonních zásuvek metalické přístupové sítě

TPT 0008	Technický postup k aplikaci TSM 2064A

TPT 0012	Zásady pro plánování přístupové sítě, 2.část – Optická kabelová   infrastruktura, využití trubičkového systému

TPT 0018 	Značení kabelů a kabelových souborů v metalické přístupové síti.

TPT 0019 	Evidence a značení HSU v metalické přístupové síti.

TSM 2022/99   	Směrnice pro tvorbu účelové mapy telekom. Sítí

TSM 2010/99   	Tvorba knihy plánů

TPP 2093 	Kresebný standard pro schematické plány liniových staveb

TPT 0035	Práce na podzemním vedení v blízkosti trubek oranžové barvy určených pro rozvod plynu

TPT 0007  	"Hlavní zásady přepěťové a nadproudové ochrany sděl.vedení a zařízení"

### Řídící dokumenty společnosti

SME 8-2003 "Vyjadřování o existenci podzemního vedení telekom.sítě" (účinnost od 1.9.2003)

SME 8-2002 "Výstavba sítě a věcná břemena" (účinnost od 15.7.2002)

POS 64B 2001 Zajištění přejímacího řízení standardních a zákaznických projektů liniových staveb sítě

- Vyjádření společnosti CETIN a.s. k PD

- Vyjádření společnosti CETIN a.s. k existenci podzemních sítí

- Rozpárovací tabulky

- Tabulka stavbou dotčených nemovitostí